富升安全推进应知应会题库

- 公司三年安全管理提升项目共分(   A   )三个阶段。

- 防事故、建体系、铸文化

- 建体系、防事故、铸文化

- 铸文化、防事故、建体系

- 防事故、铸文化、建体系

- 安全管理提升推进项目至去年启动至2020年9月份主要推进了4个专题分别为（  B  ）。

- 安全生产责任制、作业许可、JSA、变更管理

- 安全生产责任制、作业许可 、变更管理 、双预控

- 安全生产责任制、作业许可、RCM、变更管理

- D、安全生产责任制、作业许可、HAZOP、变更管理

- 作业许可等于（  A   ）

- 风险辨识+风险控制+风险告知

- 作业申请+办票+作业

- 申请+审批+作业

- 九步工作法

- 目前作业许可主要推行了3项活动分别为（   D   ）

- 作业许可手册  、JSA    、标准作业点评比

- JSA  、安全5分钟 、标准作业点评比

- 现场签票、JSA、安全交底

- 作业许可手册  、安全5分钟    、标准作业点评比

- 目前共梳理了(    A   )类/张票证,包括停送电联络票。

- A、11类、14张

- B、11类、11张

- C、11类、12张

- D、14类、11张

- 固定动火区是指化学品生产单位在非火灾、爆炸危险性区域划出的专门用于动火作业的区域，目前厂内划分有(  C  )个固定动火区。

- A、1

- B、2

- C、3

- D、4

- 脚手架经验收合格，挂(  D  )方可使用；不使用的脚手架应及时拆除，暂时保留的不应妨碍正常操作作业和安全通行并挂禁用牌。

- 验收表

- 安全标志

- 合格标签

- 准用牌

- 受限空间作业时，作业人员在进入受限空间前和退出后均必须在（ A ）上签名。

- 进出受限空间登记表

- 受限空间作业票

- 检修票

- 以上都签

- 进入受限空间必须进行气体检测，佩戴（  B  ）,连续对气体进行监测。

- 手套

- 便携式气体检测仪

- 安全帽

- 安全带

- 吊车三资质检查是指检查（  A  ）  资质。

- 车辆  、 司机  、指挥

- 车辆  、 司机  、作业人员

- 监护人员  、 司机  、作业人员

- 监护人员  、指挥  、作业人员

- 动土作业达到（  D   ）米及以下应同时办理受限空间作业证。

- A、3

- B、2

- C、1

- D、1.5

- 临时用电线路实行三级配电、二级保护，移动、手持电动工具执行一机一闸一箱一保护，作业现场使用的电动工具定期进行绝缘检测，检测合格粘贴有（  A  ）。

- 绿色合格标签

- 红色标签

- 蓝色标签

- 白色标签

- 变更是指任何针对工艺中所涉及的（  D  ）和操作程序的影响工艺的改变（同类替换除外）。

- 化学品、装置、设备

- 装置、技术、设备

- 人员、技术、设备

- 化学品、技术、设备

- 变更管理（MOC）指确保“变更”不会导致（  C   ）或安全条件的政策与程序。

- 设备偏出安全参数

- 安全偏出安全参数

- 操作偏出安全参数

- 技术偏出安全参数

- 根据风险高低，将变更划分为（   A   ）进行管理；二级变更清单内的变更项目按二级变更执行，清单外的按一级变更执行。

- 二级变更、一级变更

- 三级变更、二级变更

- 特级变更、重大变更

- 一般变更、重大变更

- 变更从实施到验收关闭不超过（  A  ）个月，临时变更期限不超过6个月，期限到达后可以申请一次延期或走为永久变更。

- A、3

- B、4

- C、5

- D、6

- 风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的（   D   ）组合。

- A、可能性和不可能性

- B、后果和严重性

- C、频率和后果

- D、可能性和后果

- 危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的（  B   ），或它们的组合。根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体；状态是指物的状态和环境的状态等；行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

- A、可能性和不可能性

- B、根源、状态或行为

- C、频率和后果

- D、可能性和后果

- 风险点是指伴随风险的(   A   )，以及伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

- A、部位、设施、场所和区域

- B、地方

- C、区域

- D、可能性

- 风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定（   D   ）的过程。

- A、部位

- B、地方

- C、区域

- D、其特性

- 风险评价是对危险源导致的风险进行(   B   )对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

- A、划分

- B、分析、评估、分级

- C、控制

- D、辨识

- 风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或（ D ）评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理；风险分级的目的是实现对风险的有效管控。

- A、划分

- B、分析、评估、分级

- C、控制

- D、定性

- 不同的风险评价方法对风险的分级不完全一致，拟对风险分为(  C  )四个等级，对应使用红、橙、黄、蓝四色标注。

- A、特级、一级、二级、三级

- B、高级、中级、低级、低风险

- C、重大风险、较大风险、一般风险和低风险

- D、特大、较大、比较大、一般

- 风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级（  A  ），并逐级落实具体措施。

- A、必须负责管控

- B、可以不管

- C、可管可不管

- D、不用检查

- 风险控制措施是指为将风险降低至可接受程度，针对风险而采取的（ C  ）。

- A、应急

- B、处置

- C、相应控制方法和手段

- D、检查

- 风险信息是指包括（ A  ）所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

- A、危险源名称、类型

- B、处置

- C、相应控制方法和手段

- D、检查

- 从总体讲风险分级管控程序包括四个阶段七个步骤；其中四个阶段即（  D  ）

- A、发动、评估、控制、更新

- B、发动、处置、控制、验证

- C、评价、控制、验证、更新

- D、危险源识别、风险评价、风险控制、效果验证与更新

- 风险控制措施从五个方面进行制定（  B   ）

- A、发动、评估、控制、更新

- B、工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置措施

- C、评价、控制、验证、更新

- D、危险源识别、风险评价、风险控制、效果验证与更新

- 隐患的分级是根据隐患的整改、治理和排除的难度及其导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分；可分为（  A  ）隐患。

- A、一般事故、重大事故

- B、一级、二级

- C、特级、一级

- D、高级、低级

- 隐患治理就是指（  B  ）安全风险隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。

- A、辨识

- B、消除或控制

- C、评价

- D、讨论

- 构建双重预防机制就是针对安全生产领域“认不清、想不到”的突出问题,强调安全生产的关口前移,从（  D   ），实现遏制重特大事故发生。

- 管事故

- 管事件

- C、管三违

- D、隐患排查治理前移到安全风险管控

- 风险与危险源之间的关系是风险与危险源之间既有联系又有本质区别，首先，危险源是风险的载体，风险是（  C  ）的属性。即讨论风险必然是涉及哪类或哪个危险源的风险，没有危险源，风险则无从谈起；其次，任何危险源都会伴随着风险，只是危险源不同，其伴随的风险大小往往不同。

- 事故

- B、事件

- C、危险源

- D、危害

- 隐患是对安全风险所采取的管控措施存在缺陷或缺失时就形成事故隐患，包括(  B  )等方面。

- A、隐患、事故、事件

- B、物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷

- C、危险源、风险、违章

- D、危害、危险、风险

- 风险、隐患与事故之间的逻辑关系是事故是由隐患发展积累导致的，隐患的根源在于风险，风险管控措施失效就是隐患，隐患得不到治理就会发生量变到质变的过程，质变到一定程度，就会导致（ A  ）。

- A、事故

- B、风险

- C、危险源

- D、危害