- 目的

依据国家有关法律、法规和公司设备管理制度，为加强石宝山新材料分公司大型机组的管理,保证装置安全、稳定、高效长周期生产，保证大型机组维修维护及开停机等各项活动，特制定本规定。

- 适用范围

2.1本制度适用于石宝山新材料分公司所属的大型机组，规定了大型机组的安装、试车、运行、维护、资料等管理。

2.2本制度所称大型机组是指由分公司确定的大型机组设备（见附件）、配套的电气设备、仪表设备。

- 职责

大型机组技术复杂，在生产中起重要作用，分公司所属各车间及科室需高度重视大型机组管理工作。依据公司有关制度的要求，建立完善的大型机组管理网络和管理责任制，全面履行管理职责，不断提高大型机组的运行和管理水平。

  - 设备科职责

3.1.1 负责分公司大型机组的归口管理，参与制定分公司有关大型机组管理的制度、规程、规定和标准，并贯彻执行。

3.1.2 参与分公司大型机组的安装、试运转和验收等工作。

3.1.3 组织大型机组的运行状况技术分析，大型机组状态监测、故障诊断和技术攻关。

3.1.4 督促指导使用车间对大型机组的管理工作。

3.1.5 组织建立健全分公司大型机组设备的技术管理档案、报表等资料，做好大型机组管理工作总结，定期组织检查、考核。

3.1.6 组织制定和审查大型机组维护检修规程；组织编制大型机组检修计划，审核检修方案，对检修过程控制和质量验收进行检查。

3.1.7 组织审核大型机组更新、改造计划及方案，并督促实施，做好过程控制和验收工作。

3.1.8 负责大型机组备品配件的技术管理，组织编制并审核备品配件计划。

3.1.9 负责大型机组新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用，不断提高大型机组的装备技术水平。

3.1.10 参与大型机组事故调查分析与事故处理。

3.2 使用单位（车间）职责

3.2.1 负责本车间大型机组的使用和维护管理，做好机组的特级维护工作，严格按工艺技术要求操作，确保机组安全、稳定、高效、长周期运行。

3.2.2 建立健全本车间大型机组的设备技术档案、报表等资料；负责编制大型机组运行操作规程、工艺卡片、事故预案等技术文件。

3.2.3 负责落实机组在用油品质量的定期分析和处置工作，并做好分析报告单的归档工作。

3.2.4 负责大型机组检修、更新、改造计划的编制工作并上报主管部门；负责大型机组检修、更新、改造的实施和验收工作。

3.2.5 积极开展大型机组状态监测和故障诊断，及时发现设备缺陷并落实整改措施，减少非计划停机。

3.2.6 参与大型机组事故的调查分析和处理，制订事故防范措施并组织实施。

3.2.7 参与机组的安装、试运转和验收工作。

3.2.8 负责本车间有关人员的技术培训和考核，不断提高上岗人员管理、操作、维护的技术水平。

- 管理要求及控制要点

4.1机组安装、试车及验收

4.1.1 大型机组和附属设备安装前，制造厂商必须按技术协议及相应技术标准、规范，提供完整的技术资料（至少包括出厂合格证和检验记录、设备总装图、安装图及有关图纸、装箱清单及零部件明细表、机组及附属设备的相关技术资料等）。

4.1.2 安装单位必须按照有关标准和规范，编制大型机组安装方案，经过建设单位、设计和监理单位审核后方可进行安装，制造厂商应提供技术指导，并协助解决安装过程中出现的问题。

4.1.3 大型机组安装结束后，安装单位必须在规定时间内向企业提供完整的竣工资料、专用工具及随机配件。

4.1.4 为全面考核大型机组的机械运转性能、工艺技术性能和调节控制性能，应在安装完毕后对大型机组进行试车。根据实际情况和有关合同规定，确定大型机组试车负责单位，成立相应的试车小组，由试车小组编制试车方案，并经过设计、制造厂商、建设等单位联合审查确认。

4.1.5 机组试车操作由使用车间熟悉试车方案、操作规程，考试合格取得上岗证的人员进行操作。

4.1.6大型机组经过试车后，应至少满足下列条件，方可进行验收；

4.1.6.1 在额定工况下进行不少于72h的连续运转。

4.1.6.2 技术性能达到设计要求，并能充分满足生产需求。

4.1.6.3 控制系统及监测系统运行情况良好，各调节机构动作快速、灵活、准确。

4.1.6.4 有完整、真实的试车记录。

4.2 大型机组运行管理

4.2.1 大型机组的投运必须经分公司的设备科和生产、安全、所在车间以及检维修单位等相关部门确认后方可进行。

4.2.2 操作人员和维护人员必须经过技术培训和考核合格，取得相应资格后方能上岗。

4.2.3 各车间应制定大型机组操作规程，组织相关人员认真学习，并严格按操作规程操作，严禁大型机组在超温、超压、超负荷、超速情况下运行。

4.2.4 操作人员必须严格执行巡回检查制度，按巡回检查路线、内容和标准对大型机组各部位进行检查，及时发现问题、隐患及不安全因素，认真记录机组运行、操作、缺陷和巡检情况。

4.2.5 操作人员发现大型机组运行不正常时，应立即检查原因、采取措施、及时报告。为保证机组和人员安全，在紧急情况下，操作人员有权按操作规程采取果断措施直至立即停机。

4.2.6 对于大型机组存在且不能及时处理的缺陷，使用车间应立即报告分公司设备科，并组织有关单位，认真研究并采取应对措施。机组故障停机后，应立即上报分公司设备科，并认真检查、分析原因，不得盲目开机。

4.2.7 加强机组润滑管理，使用车间应认真执行设备润滑管理制度，全面管理好润滑油、密封油、控制油及相关设备。使用车间必须定期分析在用油品质量，提倡应用铁谱分析、光谱分析等先进技术，及时检测设备磨损情况。

4.2.8 使用车间应做好备用机组定期盘车和维护保养工作，使之处于完好备用状态。

4.2.9 机械、电气、仪表维护人员应按各自专业管理要求，对机械设备、电气设备、控制仪表、联锁保护设施进行巡回检查和日常维护保养工作，不断提高设备完好率、仪表控制率，联锁投用率应达到100%。

4.2.10大型机组开停机及进行重大操作时，各专业技术人员应到场监护。

4.2.11 使用车间应使机组在设计允许的工况下运行，要防止离心式压缩机组发生喘振、阻塞、逆流等非正常运行工况的产生。

4.2.12 应积极采用先进的监测技术，搞好大型机组状态监测和故障诊断工作，各车间必须定期组织对大型机组运行状况数据进行分析评估，提高大型机组运行状态预知管理水平。

4.3大型机组检修

4.3.1 在大型机组检修前，使用车间应根据有关检修维护规程和设备运行状况，以实现长周期运行为目标，组织制定检修项目和内容，并选择技术力量雄厚、有实际经验的检修单位。对于按照相应检修规程进行设备大修的，使用车间要编制并上报大型机组检修方案，经分公司设备科审核，报分公司经理批准后方可实施。

4.3.2 检修车间应按大型机组检修项目、内容和有关检修规程，参考历史检修记录，编写检修方案并报批，并落实各项检修准备工作。

4.3.3 检修车间必须建立质保体系，并按照相关要求落实各项检修措施，保证安全、文明检修，确保按时、按质完成检修任务。

4.3.4 在检修过程中，检修车间必须认真按检修方案组织施工，加强检修过程中的检查和质量验收。对于重要中间环节，必须由大型机组小组长组织有关单位共同确认，并认真填写记录。

4.3.5 在检修过程中，检修车间必须认真、完整、真实地填写检查和修理记录。

4.3.6 大型机组检修完成后，大型机组小组长应进行机组试车和完工验收，并做好相关记录。机组试车合格后，方能投入运行。对于机组大修后的联动试车，使用车间要编制和上报试车方案，经生产科批准后方可实施。

4.3.7 检修车间在机组投入运行正常后一个月内，将检修资料和试车记录交付给设备科存档。

4.4 大型机组管理

4.4.1设备科必须加强大型机组管理工作的领导，建立健全大型机组管理组织网络，按照“日巡检、周联检、月分析、季辨识、年考评”的原则开展大型机组管理工作，坚持以“机、电、仪、管、操”五位一体的管理模式开展大型机组小组活动。

4.4.2 实施大型机组管理必须逐台成立由使用车间主管设备的领导牵头，以设备专业管理、机械、电气、仪表维护和工艺人员等组成的“大型机组管理”小组，组长由设备科指定专人担任，成员应是本专业的技术骨干。大型机组小组人员应保持稳定，未经许可，不得任意变动。

4.4.3 大型机组管理小组职责：

4.4.3.1 每台大型机组应在现场设立醒目的大型机组的标牌，标牌中应包括明显的巡检标志。

4.4.3.2 每台大型机组均要制定相应的巡检工作内容和标准，管理小组成员每天至少巡检一次，并填写巡检记录，发现问题要及时处理和上报。

4.4.3.3 管理小组组长每周组织一次大型机组管理小组成员共同参加的联合巡检，并填写联检记录，发现问题要及时处理和上报。

4.4.3.4 设备科每月组织一次大型机组月度分析会议，各大型机组管理小组的小组长，主要是总结本月各大型机组运行、维护维修、备品配件、润滑油分析等状况及下月的改进计划。

4.4.3.5 要加强对大型机组的状态监测工作，对所有的大型机组均应有监测手段，各大型机组管理小组每周至少应对监测结果进行趋势分析一次，每月结合月分析例会进行机组运行评估，对有缺陷和隐患的机组要适当加大监测频率。

4.4.3.6设备科应制定大型机组用油、换油标准，使用车间应对大型机组的使用的润滑油进行定期、定点常规指标分析（每月至少一次分析，内容至少包括对润滑油的含水、机杂、粘度进行定量分析），及时判定和采取相应措施，确保在用油品合格。

4.4.3.7使用单位应对每台大型机组建立大型机组管理档案，档案中应对该大型机组的超标、故障、隐患、停车、检修等情况，润滑油分析单以及相关技术分析等情况详细记录在案。

4.4.3.8 使用单位每月应定期编制上报“大型机组运行总结”。总结内容应包括机组运行分析，连续运行天数，故障及检修情况技术总结，存在缺陷和隐患情况，消缺检修计划等。

4.5 大型机组资料管理

使用单位应建立大型机组台账和技术档案，大型机组技术档案包括：

(1)技术档案

(2)随机资料

(3)安装、试产资料

(4)检修记录

(5)运行记录

(6)润滑油分析记录和分析单

(7)配件储备计划

5.检查与考核

5.1检查考核内容

5.1.1 各使用单位大型机组管理是否按本规定要求执行；

5.2 考核细则

5.2.1大型机组管理小组未按制度要求开展工作，考核相关责任人100元/条。

5.2.2大型机组管理小组各专业人员不按时、按地点巡检，考核50元人/次 ；

5.2.3对大型机组中的问题不能及时整改完成或不能按期反馈整改情况的 考核相关单位50元/次；

5.2.4各使用车间的大型机组出现异常，未及时联系汇总，考核100元/次。

5.2.5设备报警、联锁切除未经审批，按500元/项进行考核。

5.2.6大型机组管理小组活动组织到位，月周期内未因故障造成停车，对大型机组管理小组各专业进行奖励 200-500元。

6相关文件

6.1《设备管理办法》

6.2《设备完好标准》

6.3《设备润滑管理制度》

6.4《巡回检查管理制度》

6.5《设备维护保养制度》

7相关记录

7.1润滑油分析报表

7.2大型机组巡检表

附件（最终大型机组清单待讨论之后确定）

“石宝山分公司大型机组”清单

| 序号 | 所属车间 | 设备名称 | 设备位号 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化合成 | 合成气压缩机 | K051001 | 500V-8S | 1 |
| 2 | 净化合成 | 合成气压缩机透平 | KT051001 | 500EH-7 | 1 |
| 3 | 净化合成 | 合成氨压缩机 | K053001 | 500V-9B | 1 |
| 4 | 净化合成 | 合成氨压缩机透平 | KT053001 | 500CH-7 | 1 |
| 5 | 净化合成 | 净化氨压缩机 | K046001 | 800H-7 & 700H-7B | 1 |
| 6 | 净化合成 | 净化氨压缩机透平 | KT046001 | 500CH-9 | 1 |
| 7 | 净化合成 | CO2压缩机 | K061102 | 500V-5B & 300V-6B | 1 |
| 8 | 净化合成 | CO2压缩机透平 | KT061102 | 500EH-7 | 1 |
| 9 | 净化合成 | 循环N2压缩机 | K044001 | 500V-5B | 1 |
| 10 | 净化合成 | 循环N2压缩机透平 | KT044001 | 500EH-7 | 1 |
| 11 | 净化合成 | PSA尾气压缩机 | K045001 | 500H-8B &500V-9B &500V-9B | 1 |
| 12 | 净化合成 | PSA尾气压缩机透平 | KT045001 | 400BH-4 | 1 |
| 13 | 净化合成 | 氢气膨胀机 | K045002 | EEGI 3.0 | 1 |
| 14 | 净化合成 | 富氢气膨胀机发电机 | U045002 | YZYKS630-2 | 1 |
| 15 | 乙二醇 | CO循环气压缩机 | K-43101 K-43201 K-43301 | 700V-2W | 3 |
| 16 | 乙二醇 | CO循环气压缩机透平 | KT-43101 KT-43201 KT-43301 | 500EH-8 | 3 |
| 17 | 乙二醇 | H2循环气压缩机 | K-52101 K-52201 K-52301 | 600V-2 | 3 |
| 18 | 乙二醇 | H2循环气压缩机透平 | KT-52101 KT-52201 KT-52301 | 500EH-4 | 3 |
| 19 | 乙二醇 | 余热回收汽轮机 | U-153801A | N3-0.17 | 1 |
| 20 | 乙二醇 | 余热回收汽轮机 | U-153801B | N3-0.17 | 1 |
| 21 | 空分 | 1#主空压机 | C01 | RIKT 140-3 | 1 |
| 22 | 空分 | 1#增压机 | C05 | RG 63-4 | 1 |
| 23 | 空分 | 1#透平 | C01C05ST | DK 100/280 | 1 |
| 24 | 空分 | 2#主空压机 | C01-2 | RIKT 140-3 | 1 |
| 25 | 空分 | 2#增压机 | C05-2 | RG 63-4 | 1 |
| 26 | 空分 | 2#透平 | C01C05ST-2 | DK 100/280 | 1 |
| 27 | 锅炉 | 余热回收发电机 | U280001 | ZB20-8.93/［5.4］/1.8/535/［452］ | 1 |
| 28 | 锅炉 | 锅炉给水泵用透平 | U303002A | 500BH-4 | 1 |
| 29 | 锅炉 | 锅炉给水泵用透平 | U303002B | 500BH-4 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  |  |

归口部门:石宝山新材料分公司设备科

主要起草人：

审  核：

批  准：