DMO精馏操作规程（初版）

编写：

审核：

审定：

批准：

2030-3-27

湖北三宁化工股份有限公司

- 目  录

目  录	2

1  岗位任务及管辖范围	4

1.1 岗位任务及职责	4

1.1.1 岗位任务	4

1.1.2 岗位职责	4

1.2 管辖范围	4

2  化学品危害信息	4

2.1 甲醇(CH3OH)	5

2.2 氢氧化钠(NaOH)	5

2.3 草酸二甲酯((COOCH3)2)	6

2.4 甲酸甲酯(HCOOCH3)	7

2.5 碳酸二甲酯（CH3OCOOCH3）	8

3  工艺技术信息	9

3.1 工艺原理	9

3.2 流程概述	9

3.2.1  DMO精馏	9

3.2.2  甲醇回收	10

4  工艺设备信息	12

4.1 主要静止设备一览表	12

4.2 主要运转设备一览表	14

5  工艺指标	15

5.1 质量指标	15

5.2 工艺控制指标	15

5.3 在线分析仪控制指标	16

5.4 能源指标	16

5.5 联锁指标	16

6  开车操作	17

6.1 正常开车	17

6.1.1 开车前的准备	17

6.1.2 DMO精馏系统开车	17

6.1.3 甲醇脱水系统开车	20

7  正常操作	21

7.1 DMO 脱轻塔（C-44001）温度控制	21

7.2 DMO 脱轻塔（C-44001）顶的DMC浓度	21

7.3 DMO脱轻塔（C-44001）塔釜循环率及温度	22

7.4 DMO 脱轻塔给料温度控制	22

7.5 粗DMO浓度变化对操作的影响	22

7.6 DMO脱轻塔回流破沸DMO的流量、浓度和温度	22

7.7 DMC 分离塔（C-44002）温度	23

7.8 DMC分离塔顶甲醇浓度控制	23

7.9 常压甲醇脱水塔（C-44003）、高压甲醇脱水塔（C-44004）塔底温度	24

7.10常压甲醇脱水塔加碱控制	24

7.11高压甲醇脱水塔在线水含量分析	24

7.12 MF分离塔（C-44005）控制	25

7.13 屏蔽泵的操作	25

7.14 磁力泵的操作	26

8  临时操作	27

9  异常情况及处理	28

10  停车操作	29

10.1 DMO精馏系统停车	29

10.2 甲醇脱水系统停车	29

10.3 DMO精馏系统紧急停车	31

10.4 甲醇脱水系统紧急停车	31

11  操作记录	32

11.1 DMO精馏岗位操作记录表Ⅰ	32

11.2 DMO精馏岗位操作记录表Ⅱ	32

12 带控制点的工艺流程图	32

- 1  岗位任务及管辖范围

  - 岗位任务及职责

- 1.1.1 岗位任务

来自DMO合成中间罐区的粗DMO和粗甲醇，通过精馏操作，尽可能多的得到高纯度的DMO和甲醇产品。DMO精馏过程中分离出DMO重组分、DMC作为副产品采出外送。

- 1.1.2 岗位职责

- 44工段各设备的DCS正常监控及调节，严格控制各项工艺指标，保证DMO产品质量合格；

- 指导DMO精馏副操，维护DMO精馏装置及附属装置的稳定运行；

- 指导DMO精馏工段新进人员的学习完成培训。

- 1.2 管辖范围

- DMO精馏装置区域内DMO脱轻塔（C-44001）、DMC分离塔（C-44002）、常压甲醇脱水塔（C-44003）、高压甲醇脱水塔（C-44004）、MF分离塔（C-44005），以及各塔附属设备包含再沸器、冷凝器、泵、储罐等静止设备、运转设备。

- 工艺范围内,所有管道及阀门。

- 区域设备、地面环境卫生；岗位安全设施,消防防护器材。

- 2  化学品危害信息

- 2.1 甲醇(CH3OH)

| 外观与性状 | 无色澄清液体，有刺激性气味。* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点(℃)： | -98* | 沸点(℃)： | 64.5* |
| 爆炸上下限%(V/V)： | 6%-36.5%* | 闪点(℃) | 11（乙类） |
| 最大允许浓度(mg/m3) | 50* |  |  |
| 溶解性 | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 |  |  |
| 主要用途 | 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等 |  |  |

健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：出现头痛、头晕、乏力、酒醉感、意识朦胧、甚至昏迷、视物模糊等，重者失明。慢性影响：神经衰弱综合征，粘膜刺激，视力减退等、皮肤出现脱脂、皮炎等。

个体防护：

| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 |
| --- | --- |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |

急救措施：皮肤接触: 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触: 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入: 饮足量温水，催吐。用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

- 2.2 氢氧化钠(NaOH)

| 外观与性状 | 白色不透明固体，易潮解 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点(℃)： | 318 | 沸点(℃)： | 1390 |
| 爆炸上下限%(V/V)： |  | 闪点(℃) |  |
| 最大允许浓度(mg/m3) |  |  |  |
| 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 |  |  |
| 主要用途 | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等 |  |  |

健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性，皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

急救处理及防护：迅速使患者脱离现场，用清水冲洗。严重的送医。

| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |

泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

## 2.3 草酸二甲酯((COOCH3)2)

| 外观与性状 | 无色单斜形结晶* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点(℃)： | 54* | 沸点(℃)： | 163.5* |
| 爆炸上下限%(V/V)： |  | 闪点(℃) | 75（丙级） |
| 最大允许浓度(mg/m3) |  |  |  |
| 溶解性 | 溶于醇和醚，微溶于冷水在热水中分解* |  |  |
| 理化性质 | 高热、明火可燃,能与氧化剂起作用* |  |  |

- 人体危害：造成皮肤刺激，造成严重眼刺激。

- 急救措施：如果吸入请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸,给于人工呼吸；在皮肤接触的情况下用肥皂和大量的水冲洗。立即将患者送往医院。在眼睛接触的情况下用大量水彻底冲洗至少15分钟并就医。如果误服禁止催吐。

- 防护措施：避免与皮肤、眼睛和衣服接触。

呼吸系统防护：使用全面單式多功能防毒面具

眼睛防护:面罩与安全眼鏡。

身体防护:全套防化学试剂工作服，阻燃防静电防护服。

手部防护:戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面)。

## 2.4 甲酸甲酯(HCOOCH3)

| 外观与性状 | 无色液体，有芳香气味。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点(℃)： | -100.4* | 沸点(℃)： | 32.0* |
| 爆炸上下限%(V/V)： | 4.5-32* | 闪点(℃) | -32(甲类) |
| 最大允许浓度(mg/m3) |  |  |  |
| 溶解性 | 溶于水、乙醇、乙醚、甲醇 |  |  |
| 理化性质 | 极易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物 |  |  |
| 主要用途 | 用于有机合成，乙酸纤维的溶剂，分析试剂等 |  |  |

健康危害：对呼吸道、眼、鼻有较强的刺激作用，可引起胸部压迫感、呼吸困难。本品有麻醉和刺激作用。

个人防护：

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手部防护：戴乳胶手套。

其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

应急处理：

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，回收或运至废物处理场所处置。

- 2.5 碳酸二甲酯（CH3OCOOCH3）

| 外观与性状 | 无色透明、略有气味、微甜的液体* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点(℃)： | 4* | 沸点(℃)： | 90.1* |
| 爆炸上下限%(V/V)： | 3.8-21.3* | 闪点(℃) | 17（甲类）* |
| 最大允许浓度(mg/m3) |  |  |  |
| 溶解性 | 难溶于水，但可以与醇、醚、酮等几乎所有的有机溶剂混溶 |  |  |
| 理化性质 | 高度易燃，毒性很低* |  |  |

- 人体危害：吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。眼睛接触，引起严重刺激会导致视力损伤。皮肤接触，引起刺激使皮肤干燥、水肿、气泡。吸入可引起呼吸道刺激，出现咳嗽，呼吸困难。连续吸入高浓度蒸汽可导致意识不清、呼吸抑制、失去知觉、昏迷和死亡。

- 防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。

身体防护： 穿防静电工作服。

手部防护： 戴橡胶耐油手套。

其他防护： 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。特别注意眼和呼吸道的防护。

- 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

- 泄漏处置方法

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；

小量泄漏：用砂土或其它惰性材料吸收；收集运至空旷的地方掩埋、蒸发、或焚烧；

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，回收或运至废物处理场所处置。

- 3  工艺技术信息

- 3.1 工艺原理

利用粗DMO中各组分具有不同的沸点，在一定的温度和压力下，各组分有不同的饱和蒸汽压。在DMO脱轻塔中脱除轻组分，DMC分离塔中回收精DMO,其中一部分精DMO作为破共沸剂。

利用粗ME中各组分具有不同的沸点，在一定的温度和压力下，各组分有不同的饱和蒸汽压。在常压甲醇脱水塔中脱除轻组分，然后加碱中和硝酸。利用加压使物质沸点发生变化的原理，在高压甲醇脱水塔中回收甲醇。

- 3.2 流程概述

- 3.2.1  DMO精馏

来自中间罐区的粗DMO，首先通过DMO换热器（E-44001）预热后进入DMO给料罐（V-44008），DMO给料罐分汽液两相分别进入DMO脱轻塔（C-44001），塔顶气经冷凝后部分回流，部分采出至MF分离塔（C-44005），不凝气送MN回收系统处理，塔底DMO进入DMC分离塔（C-44002）。DMC分离塔塔顶采出粗DMC送往罐区，精DMO由DMC分离塔底经过DMO换热器（E-44001）与粗DMO换热后，部分DMO经DMO回流热水冷却器（E-44008）冷却后返回DMO脱轻塔（C-44001），部分经过DMO成品热水冷却器（E-44018）冷却后由DMO输送泵（P-44004A/B）送至DMO储罐供乙二醇合成使用。精DMO也可以由备用口采出，即DMO侧采进入DMO侧采罐，然后经过DMO换热器（E-44001）换热后部分回流，部分送至DMO储罐。DMC分离塔塔釜抽出重组分通过DMO重组分输送泵（P-44006）送至DMO重组分储罐。

- 3.2.2  甲醇回收

来自罐区的含醇废水首先通过预热后送入常压甲醇脱水塔（C-44003），塔顶气经过冷凝后进入MF分离塔（C-44005），常压甲醇脱水塔（C-44003）提馏段（1~10#塔盘）中选择4#、7#塔盘和塔釜处加入碱液，此处MF和大部分DMC均已被分离，碱液主要与硝酸反应，不与MF和DMC发生反应，可最大程度减少甲酸钠和碳酸钠的生成，塔釜含醇废水进入碱处理罐（V-44005）后经甲醇预热器（E-44020）预热后进入高压甲醇脱水塔（C-44004），塔顶甲醇蒸汽经常压甲醇脱水塔再沸器（E-44015）利用余热后冷凝为甲醇进入高压塔回流罐（V-44012），部分作为回流液，部分经高压甲醇冷却器（E-44011）冷至40℃后与MF分离塔（C-44005）塔釜混合送至罐区。高压甲醇脱水塔塔釜废水经过甲醇预热器冷却并回收热量，最后通过废水冷却器（E-44016）冷至40℃送至界外。

来自常压甲醇脱水塔（C-44003）塔顶甲醇溶液与DMO脱轻塔（C-44001）塔顶液相轻组分通过MF分离塔（C-44005）进一步分离轻组分，塔顶气相组成主要为MN、MF、ML和甲醇，冷凝后液相采出送至界外，不凝气送至MN回收工段处理，塔釜主要为甲醇和DMC，与高压甲醇脱水塔塔顶甲醇混合后送至罐区。

涉及反应：

HNO3 + NaOH —— NaNO3 + H2O

DMC + 2NaOH —— 2Me + Na2CO3

DMO + 2NaOH —— 2Me + （COONa）2

- 4  工艺设备信息

- 4.1 主要静止设备一览表

| 序号 | 设备 位号 | 设备名称 | 设备规格(D*h) 单位（mm) | 操作条件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 压力（Kpa） |  | 温度（℃） |  | 介质 |  |
|  |  |  |  | 壳程 | 管程 | 壳程 | 管程 | 壳程 | 管程 |
| 1 | C-44001 | DMO脱轻塔 | Φ2500/4000*28435 | 55.0/62.6 |  | 74.2/147.6 |  | DMO/甲醇/MN |  |
| 2 | C-44002 | DMC分离塔 | Φ4800*28270 | 5.0/9.4 |  | 66.0/166.7 |  | DMC/DMO |  |
| 3 | C-44003 | 常压甲醇脱水塔 | Φ3600*41765 | 5正常/20最高 |  | 65.2/84 |  | 甲醇、水等 |  |
| 4 | C-44004 | 高压甲醇脱水塔 | Φ3200*57617 | 400正常/430最高 |  | 111.5（正常）/154（最高） |  | ME、水等 |  |
| 5 | C-44005 | MF分离塔 | Φ2100*27085 | 151/161.2 |  | 58.4/90.5 |  | 甲醇、MF、ML |  |
| 6 | E-44001 | DMO换热器 | Φ1300 | 300 | 300 | 166.9/135.4 | 77/120 | DMO采出 | 脱轻塔进粗DMO |
| 7 | E-44002 | DMO脱轻塔冷凝器 | Φ1100 | 50 | 420 | 74.4/45 | 33/43 | DMO塔顶轻相 | CW |
| 8 | E-44003 | DMO脱轻塔再沸器 | Φ2400 | 1500 | 94 | 200/200 | 147.6/168.5 | 1.5MPa蒸汽 | 脱轻塔底DMO |
| 9 | E-44004 | DMC分离塔冷凝器 | Φ2000 | 10 | 420 | 66.2/55.7 | 33/43 | DMC | CW |
| 10 | E-44005 | DMC分离塔放空冷却器 | Φ800 | 5 | 420 | 66.2/40 | 33/37 | DMC | CW |
| 11 | E-44006 | DMC冷却器 | Φ600 | 400 | 420 | 55.7/40 | 33/40 | PL | CW |
| 12 | E-44007 | DMC分离塔再沸器 | Φ2500 | 1500 | 36 | 200/200 | 166.9/169.8 | 1.5MPa蒸汽 | DMO |
| 13 | E-44008 | DMO回流热水冷却器 | Φ1000 | 600 | 450 | 80/85 | 135/100 | 热水 | DMO |
| 14 | E-44011 | 高压甲醇冷却器 | Φ900 | 990 | 400 | 112/40 | 33/40 | 甲醇 | CW |
| 15 | E-44012 | 常压塔冷凝器 | Φ2000 | 10 | 400 | 65.1/62.7 | 33/43 | 甲醇 | CW |
| 16 | E-44013 | 常压塔放空冷却器 | Φ1100 | 10 | 400 | 65.5/40.0 | 33/37 | 甲醇 | CW |
| 17 | E-44015 | 常压塔再沸器 | Φ2000 | 400 | 40 | 111.6/111.5 | 78.2/79.4 | 甲醇 | 甲醇水 |
| 18 | E-44016 | 废水冷却器 | Φ1000 | 430 | 400 | 119.2/40 | 33/40 | 废水 | 循环水 |
| 19 | E-44017 | 高压塔冷凝器 | Φ1000 | 400 | 400 | 111.6/111.6 | 33/43 | 甲醇 | 循环水 |
| 20 | E-44018 | DMO成品热水冷却器 | Φ1200 | 600 | 450 | 80/85 | 135/100 | 热水 | DMO |
| 21 | E-44019 | 高压塔再沸器 | Φ1800 | 1500 | 450 | 200.4/200.3 | 154.0/154.1 | 1.5MPa蒸汽 | 甲醇水 |
| 22 | E-44020 | 甲醇预热器 | Φ600 | 430 | 900 | 154.1/122.4 | 81.3/105 | 废水 | 甲醇水 |
| 23 | E-44023 | MF分离塔冷凝器 | Φ1400 | 150 | 420 | 58.3/40 | 33/40 | MF/ML/Me | 循环水 |
| 24 | E-44024 | MF分离塔放空冷却器 | Φ700 | 150 | 420 | 58.3/40 | 33/37 | MF | 循环水 |
| 25 | E-44025 | MF分离塔再沸器 | Φ1000 | 500 | 152 | 166.9/135.5 | 77/121 | 0.5MPa蒸汽 | 甲醇 |
| 26 | E-44026 | MF分离塔釜冷却器 | Φ1400 | 150 | 420 | 74.4/46 | 33/44 | 甲醇 | 循环水 |
| 27 | V-44001 | DMO脱轻塔回流罐 | Φ1800*4500 | 80 |  |  | 0.18/fv | 轻组分 |  |
| 28 | V-44002 | DMC分离塔回流罐 | Φ2400*5000 | 100 |  |  | 0.18/FV | DMC |  |
| 29 | V-44004 | DMO侧采罐 | Φ2600*6000 | 200 |  |  | 0.18/FV | DMO |  |
| 30 | V-44005 | 碱处理罐 | Φ2200*4500 | 120 |  |  | 0.18 | 含醇废水 |  |
| 31 | V-44007 | 常压塔回流罐 | Φ2600*6000 | 100 |  |  | 0.18 | 甲醇 |  |
| 32 | V-44008 | 脱轻塔DMO给料罐 | Φ1400*2500 | 150 |  |  | 0.18 | DMO |  |
| 33 | V-44009 | 地下污DMO罐 | Φ2000*5000 | 180 |  |  | 0.18 | DMO |  |
| 34 | V-44010 | 含醇废水地下罐 | Φ2000*5000 | 180 |  |  | 0.18 | 含醇废水 |  |
| 35 | V-44012 | 高压塔回流罐 | Φ2600*6000 | 140 |  |  | 0.6 | 甲醇 |  |
| 36 | V-44013 | MF分离回流罐 | Φ1800*5000 | 100 |  |  | 0.4/fv | MF |  |
| 37 | V-44014 | 甲醇脱水塔冷凝水罐 | Φ1600*2800 | 240 |  |  | 2 | 冷凝液 |  |

- 4.2 主要运转设备一览表

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 工作介质 | 功率kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-44001A/B | DMO脱轻塔回流泵 | MDCA80-40-200 | 12.4 | 56 | 甲醇、MF等轻组分 | 11 |
| 2 | P-44002A/B | DMO脱轻塔底泵 | MDCE200-200-315 | 226.7 | 28 | DMO | 45 |
| 3 | P-44003A/B | DMC分离塔回流泵 | MDCA100-100-200 | 85.9 | 46 | DMC、MF、ME | 30 |
| 4 | P-44004A/B | DMO输送泵 | MDCE200-200-400 | 224.7 | 51 | DMO | 90 |
| 5 | P-44006 | DMO重组分输送泵 | MDCE40-25-200 | 5 | 36 | DMO | 4 |
| 6 | P-44009A/B | 常压塔回流泵 | MDCA100-80-250 | 66 | 75 | 甲醇 | 37 |
| 7 | P-44010A/B | 常压塔底泵 |  | 51.5 | 115 | 甲醇、水、DMC等 |  |
| 8 | P-44011A/B | 高压塔回流泵 |  | 77.8 | 96 | 甲醇 |  |
| 9 | P-44013 | 污DMO泵 | FWY80-50-350 | 20 | 40 | DMO | 11 |
| 10 | P-44014 | 含醇废水泵 | FWY80-50-350 | 20 | 40 | 甲醇废水 | 11 |
| 11 | P-44019A/B | MF分离塔回流泵 | MDCA80-40-200 | 19.5 | 46 | MF | 11 |
| 12 | P-44020A/B | MF分离塔塔底泵 | MDCA100-80-160 | 37 | 35 | 甲醇 | 11 |
| 13 | A-44001 | 碱处理罐搅拌器 |  |  |  | 水、甲醇，少量硝酸钠，碳酸钠 | 30 |

- 5  工艺指标

- 5.1 质量指标

（1）产出DMO质量要求：纯度达到99.9%

表5.1 DMO质量要求

| DMO含量 ％(wt) | ≥99.9 |
| --- | --- |
| ME含量 ％ (wt) | ≤0.04 |
| 酸度 ％ | ≤0.01 |
| 水份 ％ (wt) | ≤0.05 |

- 产出甲醇质量要求：

表5.2 甲醇质量要求

| MEOH | ～96.64% |
| --- | --- |
| MF | ～761.6ppm |
| ML | ～309.8ppm |
| DMC | ～3.2% |
| DMO | ～117ppm |
| H2O | ≤400ppm |

- 5.2 工艺控制指标

| 序号 | 工艺指标名称/位置 | 计量单位 | 指标范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMO脱轻塔顶温度 | ℃ | 70-80 |
| 2 | DMO脱轻塔釜温度 | ℃ | 145-151 |
| 5 | DMO脱轻塔顶压力 | MpaG | 0.045-0.065 |
| 6 | DMO脱轻塔液位 | % | 40-60 |
| 7 | DMC分离塔顶温度 | ℃ | 65-71 |
| 8 | DMC分离塔釜温度 | ℃ | 165-170 |
| 9 | DMC分离塔顶压力 | MpaG | 0.002-0.01 |
| 10 | DMC分离塔液位 | % | 40-60 |
| 11 | 常压甲醇脱水塔顶温度 | ℃ | 60-70 |
| 12 | 常压甲醇脱水塔釜温度 | ℃ | 80-90 |
| 13 | 常压甲醇脱水塔顶压力 | MpaG | 0.002-0.01 |
| 14 | 常压甲醇脱水塔液位 | % | 40-60 |
| 15 | 高压甲醇脱水塔顶温度 | ℃ | 108-115 |
| 16 | 高压甲醇脱水塔釜温度 | ℃ | 150-160 |
| 17 | 高压甲醇脱水塔顶压力 | MpaG | 0.35--0.45 |
| 18 | 高压甲醇脱水塔液位 | % | 40-60 |
| 19 | 高压甲醇脱水塔釜废水甲醇含量 | wtppm | ≤80 |
| 20 | MF分离塔顶温度 | ℃ | 55-65 |
| 21 | MF分离塔釜温度 | ℃ | 85-95 |
| 22 | MF分离塔顶压力 | MpaG | 0.1-0.2 |
| 23 | MF分离塔液位 | % | 40-60 |

- 5.3 在线分析仪控制指标

| 序号 | 指标名称/位置 | 计量单位 | 指标范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMC分析仪 | ppm | ≤350.9 |
| 2 | H2O分析仪 | wtppm | ≤400 |
| 3 | PH计 | - | 7.5-8.5 |

- 5.4 能源指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 能耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水 | t/h | 4486 |
| 2 | 0.5MPa蒸汽 | t/h | 6 |
| 3 | 1.5MPa蒸汽 | t/h | 94 |

- 5.5 联锁指标

| 序号 | 联锁指标名称 | 指标位号 | 对应关系 | 联锁类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C44001塔顶压差 | 44PI403 | ﹥3Kpa去锅炉 | DCS联锁 |
| 2 | C44001塔釜液位 | 44LICA104 | 液位10%停P44002泵 | DCS联锁 |
| 3 | V44001液位 | 44LICA105 | 液位10%停P44001泵 | DCS联锁 |
| 4 | C44002塔釜液位 | 44LICA108 | 液位10%停P44006泵 | DCS联锁 |
| 5 | V44002液位 | 44LICA110 | 液位10%停P44003泵 | DCS联锁 |
| 6 | V44004液位 | 44LICA116 | 液位10%停P44004泵 | DCS联锁 |
| 7 | V44005液位 | 44LICA610 | 液位10%停P44010泵 | DCS联锁 |
| 8 | V44007液位 | 44LICA603 | 液位10%停P44009泵 | DCS联锁 |
| 9 | V44012液位 | 44LICA605 | 液位10%停P44011泵 | DCS联锁 |
| 10 | C44005塔釜液位 | 44LICA608 | 液位10%停P44020泵 | DCS联锁 |
| 11 | V44013液位 | 44LICA609 | 液位10%停P44019泵 | DCS联锁 |

- 6  开车操作

- 6.1 正常开车

- 6.1.1 开车前的准备

界区内所有设备、管线甲醇脱水、N2置换合格；

检查各设备、管道、阀门及电器、仪表等正常；

检查系统内的阀门开、关情况及位置符合开车要求；

打开DMO精馏系统各设备及管线的伴热及保温；

循环水建立循环、热水建立循环；

粗DMO储罐（T-91103）和含醇废水储罐（T-91104）、氢氧化钠储罐（T-91202A/B）有一定液位≥30%。

- 6.1.2 DMO精馏系统开车

1、联系外操打开DMO脱轻塔（C-44001）底部氮气管线上前后闸阀；打开DMC分离塔（C-44002）底部氮气管线上的前后闸阀，对DMO脱轻塔（C-44001）、DMC分离塔（C-44002）进行氮气置换，系统取样分析氧气含量小于0.1%。

2、联系外操打开DMO甲醇给料泵(P-91101A/B)出口管线上的手阀，打开DMO脱轻塔（C-44001）进料甲醇开车管线上的前后闸阀，启DMO甲醇给料泵（P-91101A/B）向DMO脱轻塔C-44001引入甲醇，当DMO脱轻塔（C-44001）液位达到50％时，联系外操启动DMO脱轻塔底泵（P-44002A/B），主控调节44FV-102，向DMC分离塔（C-44002）引入甲醇。

3、当DMC分离塔（C-44002）塔底液位达到50％时，主控关44FV-102调节阀，停止向DMC分离塔（C-44002）进料。联系外操停罐区DMO甲醇给料泵（P-91101A/B），关DMO脱轻塔（C-44001）开车甲醇管线进DMO脱轻塔C-44001塔釜闸阀，停止向DMO脱轻塔C-44001补入甲醇。

4、联系外操打开DMO脱轻塔再沸器（E-44003）蒸汽管线上调节阀44FV-101前后手阀，主控通过44FV-101调节蒸汽流量，对DMO脱轻塔（C-44001）进行升温，控制塔釜温度67℃。

5、当DMO脱轻塔回流槽(V-44001)液位达到30%时，联系外操打开44FV-103前后手阀，启动DMO脱轻塔回流泵(P-44001A/B)，主控通过44FV-103调节流量稳定，DMO脱轻塔（C-44001）建立全回流。

6、在建立全回流过程中，当DMO脱轻塔(C-44001)液位下降时，联系外操启DMO甲醇给料泵(P-91101A/B)，打开DMO脱轻塔(C-44001)开车甲醇管线进DMO脱轻塔(C-44001)塔釜闸阀，维持DMO脱轻塔（C-44001）液位稳定。

7、联系外操打开DMC分离塔蒸汽再沸器(E-44007)入口管线上调节阀44FV-106的前后手阀，主控通过44FV-106调节蒸汽流量，对DMC分离塔(C-44002)进行升温，控制塔釜温度67℃。

8、当DMC分离塔回流罐(V-44002)液位达到30％时，联系外操打开调节阀44FV-110前后手阀，启动DMC分离塔回流泵(P-44003A/B)，主控通过44FV-110调节流量稳定，DMC分离塔(C-44002)建立全回流。

9、联系外操启动粗DMO给料泵(P-91103A/B)，从底部开车管线向DMO脱轻塔(C-44001)进料至80%。

10、主控调节DMO脱轻塔再沸器（E-44003）蒸汽调节阀44FV-101，给DMO脱轻塔(C-44001)塔釜缓慢升温至148℃。

11、主控调节C-44001塔顶回流调节阀44FV-103，控制DMO脱轻塔顶回流罐(V-44001)液位在30%，稳定全回流操作。

12、主控打开DMC分离塔(C-44002)进料调节阀44FV-102向DMC分离塔(C-44002)进料至80％。

13、当DMC分离塔（C-44002）液位达到80％时，联系外操关DMO脱轻塔(C-44001)底部开车管线上的闸阀，停止向DMO脱轻塔(C-44001)进粗DMO；主控关闭44FV-102调节阀，停止向DMC分离塔（C-44002）过料；脱轻塔塔底泵(P-44002A/B)、粗DMO给料泵(P-91103A/B)自身打循环。

14、主控调节DMC分离塔再沸器(E-44007)蒸汽调节阀44FV-106 ，给DMC分离塔（C-44002）塔釜缓慢升温至167℃。

16、主控调节DMC分离塔（C-44002）塔顶回流调节阀44FV-110，控制DMC分离塔顶回流罐（V-44002）液位在30%，稳定全回流操作。

17、联系外操打开粗DMO进料管线上调节阀44FV-114前后闸阀，进DMO换热器（E-44001）前闸阀，主控缓慢打开调节阀44FV-114向DMO脱轻塔（C-44001）进料，同时缓慢打开调节阀44FV-102向DMC分离塔（C-44002）过料。

18、联系外操打开调节阀44FV-116前后闸阀，打开破共沸管线上调节阀44FV-107前后闸阀，主控缓慢打开调节阀44FV-116、44FV-107向DMO脱轻塔（C-44001）返料，建立DMO脱轻塔（C-44001）与DMC分离塔（C-44002）的循环。

19、主控调节44FV-101控制DMC分离塔（C-44002）塔釜温度在148℃，控制DMO脱轻塔（C-44001）塔顶温度在75℃；调节44FV-106控制DMC分离塔（C-44002）塔釜温度在167℃，控制DMC分离塔（C-44002）塔顶的温度在68℃。

20、在DMO脱轻塔（C-44001）塔顶取样分析合格后，调节44FV-105向外采出；在DMC分离塔（C-44002）塔顶取样分析合格后，调节44FV-111向外采出；在DMC分离塔（C-44002）塔釜取样分析合格后，联系现场人员打开DMO成品热水冷却器（E-44018）前后手阀，调节44FV-116向外采出。

- 6.1.3 甲醇脱水系统开车

1、联系外操打开常压甲醇脱水塔（C-44003）底部氮气管线上的闸阀；打开高压甲醇脱水塔（C-44004）底部氮气管线上的闸阀，对常压甲醇脱水塔（C-44003）、高压甲醇脱水塔（C-44004）进行氮气置换，系统取样分析氧气含量小于0.1%。

2、联系外操启甲醇脱水塔给料泵(P-91104A/B)，打开常压甲醇脱水塔(C-44003)进料管线上44FV-507前后闸阀，主控缓慢调节44FV-507向常压甲醇脱水塔(C-44003)进料50%。

3、通过常压甲醇脱水塔(C-44003)塔底自流管线向碱处理罐(V-44005)过料。当碱处理罐(V-44005)有液位后，联系外操打开高压甲醇脱水塔（C-44004）进料管线上44FV-501前后闸阀，启常压塔底泵(P-44010A/B)，主控调节44FV-501向高压甲醇脱水塔(C-44004)进料。

4、过料时根据在线PH分析仪，调节44FV-515、44FV-516调整进混合器的32%氢氧化钠和除盐水的加入量，保证PH值稳定在8左右。

5、当高压甲醇脱水塔(C-44004)塔釜液位50%时，联系外操打开高压甲醇脱水塔再沸器(E-44019)蒸汽管线上44FV-504前后闸阀，主控通过44FV-504调节蒸汽流量对高压甲醇脱水塔(C-44004)升温，控制塔釜升温速率≤25℃，使塔釜温度缓慢上升至154℃。

高压甲醇脱水塔(C-44004)升温过程中，塔顶气相作为常压塔再沸器（E-44015）热源对常压甲醇脱水塔(C-44003)进行升温，保证常压甲醇脱水塔(C-44003)的液位不低于50%，塔釜温度逐步升至84℃稳定。

- 当高压塔回流罐（V-44012）液位30%时，联系外操启高压塔回流泵（P-44011A/B），打开44FV-505前后闸阀，建立全回流；当常压塔回流罐（V-44007）液位30%时，联系外操启常压塔回流泵(P-44009A/B)，打开44FV-502前后闸阀，建立全回流。

- 当高压甲醇脱水塔回流罐(V-44012)取样检测甲醇水含量≤400ppm后，调节44LV-605向回收甲醇罐(T-91101A/B)采出甲醇；高压甲醇脱水塔(C-44004)塔釜废水甲醇含量≤80ppm后，调节44FV-508向废水处理工段外送废水。

- 当DMO脱轻塔回流罐(V-44001)、常压甲醇脱水塔回流罐(V-44007)稳定后，主控调节44FV-105、44FV-503向MF分离塔(C-44005)进料，液位达到50%时，联系外操打开MF分离塔再沸器(E-44025)蒸汽管线上44FV-512前后闸阀，主控通过44FV-512调节蒸汽流量对MF分离塔(C-44005)逐步升温至91℃，保持塔釜液位稳定。

- 当MF分离塔回流罐(V-44013)液位30%时，联系外操启MF分离塔回流泵(P-44019A/B)，打开44LV-609前后闸阀，建立全回流。

- 在MF分离塔顶回流罐(V-44013)处取样分析ME＜5%，调节44FV-513向外采出；在MF分离塔(C-44005)塔釜处取样分析MF＜1000ppm，调节44LV-606向回收甲醇罐(T-91101A/B)采出甲醇。

- 7  正常操作

- 7.1 DMO 脱轻塔（C-44001）温度控制

塔釜温度过高会导致DMO在塔顶馏出物中DMO含量增加，降低了DMO收率，并可能导致塔顶冷凝器（E-44002）出现DMO凝固现象。塔釜温度过低又会导致粗DMO中轻组分分离不完全，塔釜液中轻组分含量过高。因此，控制好DMO脱轻塔釜温度，可避免塔顶馏出物中DMO含量的偏高和塔釜轻组分含量偏高。

- 7.2 DMO 脱轻塔（C-44001）顶的DMC浓度

当塔顶DMC浓度为0~30wt%，由于DMC和甲醇（甲醇70wt%）共沸物造成的塔顶温度差异仅为1℃左右。所以，仅依靠塔顶温度来检测DMC浓度很困难，因此DMC浓度要通过DMO脱轻塔顶的DMC浓度分析仪来确定，正常值为350.9ppm。DMO脱轻塔顶DMC含量不但与回流破沸DMO的流量、浓度和温度有关，还与进料中DMC含量、脱轻塔的温度、压力、进料温度、以及回流等因素有关。

- 7.3 DMO脱轻塔（C-44001）塔釜循环率及温度

DMO脱轻塔（C-44001）的DMO循环率降低，会导致DMO对DMC的吸收能力降低，从而馏出物中DMC浓度升高。含有高浓度DMC的馏出物送入MF分离塔（C-44005），造成MF分离塔塔釜回收甲醇中DMC含量增多，造成DMC的循环累计，不利于DMO合成反应向正方向进行。因此，控制DMO脱轻塔的DMO循环率很重要。另外，高温的DMO也会使得其对DMC以及甲醇对DMO的吸收能力均降低，因此需要严格控制循环的DMO的温度。

- 7.4 DMO 脱轻塔给料温度控制

来自粗DMO给料罐的物料在DMO换热器（E-44001）中预热，然后在脱轻塔DMO给料罐（V-44008）中进行气液分离后送DMO脱轻塔。在DMO换热器（E-44001）中，精DMO走管程，送往DMO脱轻塔的粗DMO物料走壳程，粗DMO的进料温度可通过E-44001的副线进行调节。进料温度过高，会导致部分DMO带至塔顶。

- 7.5 粗DMO浓度变化对操作的影响

DMO精馏进料组成的变化，直接影响精馏操作，当进料中DMO的浓度增加时，精馏段的负荷增加。将造成重组份带到塔顶，使塔顶采出DMO含量升高。若进料中的甲醇的浓度增加时，提馏段的负荷增加。将造成提馏段的甲醇蒸出不完全，釜液中甲醇的损失加大。同时，进料组成的变化还将引起全塔物料平衡和工艺条件的变化。甲醇增加则塔顶馏分增加，釜液排出量减少。同时，全塔温度下降，塔压升高。DMO组分增加，情况相反。进料组成变化时，可以通过改变回流比。DMO含量增加时，加大回流比；甲醇含量增加时，减少回流比。根据组成变动的情况，相应地调节塔顶温度和塔釜温度，维持顶、釜的产品质量不变。

- 7.6 DMO脱轻塔回流破沸DMO的流量、浓度和温度

脱轻塔加入破沸剂是为了降低脱轻塔顶DMC含量，减少碱消耗。破沸量理论值是1:5~1:3，破沸剂的量过高会造成蒸汽的浪费，增加能耗；过低会影响破沸的效果，造成DMC在脱轻塔分离不完全；目前脱轻塔破沸量与进料量之比为什么是1：2。若由DMC分离塔来的破沸DMO中DMC含量过高，将会导致C-44001塔顶DMC浓度高；若由DMC分离塔来的破沸DMO温度过高，将会影响DMO对DMC的萃取效果，导致C-44001塔顶DMC浓度高；

- 7.7 DMC 分离塔（C-44002）温度

塔釜温度过高会导致塔顶馏出物中DMO含量增加，降低了DMO收率，并可能导致塔顶冷凝器（E-44004）中出现DMO凝固。因此，控制好DMC分离塔顶温度来避免馏出物中DMO含量的偏高很重要。但是塔釜温度控制过低会导致塔釜液中DMC和甲醇含量过高，降低了成品DMO的品质。因此有必要控制塔釜温度使其稳定。另外，DMC分离塔中因DMO与甲醇的沸点差比较大，今后在实际操作中塔顶温度很难控制稳定，此塔温度波动会导致精DMO中DMC含量超标，DMC不会使加氢催化剂中毒，但是会加氢生产碳酸乙烯酯；故需作为重点控制点。

- 7.8 DMC分离塔顶甲醇浓度控制

分离塔塔顶的甲醇含量控制在30%-35%，如果甲醇含量＜30%，DMC分离塔塔顶含有多聚甲醛，多聚甲醛在甲醇溶液中的溶解性较好，为了有效的将前工序生成的多聚甲醛溶解于甲醇溶液中防止溶解在甲醇中的多聚甲醛结晶，造成设备堵塞，必须保证DMC分离塔塔顶的甲醇含量高于30%；如果超过35%会造成甲醇浪费，能耗升高；粗DMC甲醇含量主要通过调节DMO脱轻塔塔釜温度来控制，DMO脱轻塔塔釜温度每升高1度就会导致分离塔塔顶的甲醇含量降低5%。

DMO反应器和MN再生塔中甲醇氧化会生成少量的甲醛，大部分会在DMC塔顶累积。甲醛通过DMC分离塔冷凝器冷却，在低于70℃条件下生成多聚甲醛，多聚甲醛在换热管表面凝固，从而降低了换热器的换热能力。为了避免上述情况，DMC分离塔顶的甲醇浓度需保持在30%左右。通过实验证明，约30%甲醇可以有效阻止多聚甲醛的形成。因此DMO脱轻塔底的温度要控制在148℃，以保留原料中的部分甲醇去DMC分离塔，从而保证DMC分离塔顶甲醇浓度在30%。虽然多聚甲醛的凝固速度非常缓慢，固体很容易被再生的高浓度甲醇溶解。但是，对DMC分离塔冷凝器（E-44004）定期的检查和清洗是非常必要的。(蒸汽清洗就可以)。

- 7.9 常压甲醇脱水塔（C-44003）、高压甲醇脱水塔（C-44004）塔底温度

常压甲醇脱水塔采用高压甲醇脱水塔塔顶气相作为塔釜热源，因此控制好高压甲醇脱水塔再沸器的蒸汽量和塔顶回流量，保持塔底温度、塔顶温度、塔顶压力的稳定至关重要。控制好塔底温度，不仅可避免甲醇的损失和废水中COD的增加，而且是甲醇脱水双效精馏正常操作的前提条件。

- 7.10常压甲醇脱水塔加碱控制

根据常压塔底泵（P-44010A/B）出口在线PH计（44AT401）的PH值调节加入常压甲醇脱水塔和碱处理罐（V-44005）的氢氧化钠量。氢氧化钠过量会导致碱液消耗高；氢氧化钠不足则会使含醇废水中的硝酸含量超标，导致设备腐蚀，废水PH值超标。

碱处理都在PH值8.0的条件下操作。此时硝酸容易中和，但是只有30%左右的DMC水解，未水解的DMC保持原样。当DMC/DMO浓度较高时，中和的盐类容易析出，碱处理罐周围的管线容易被堵塞。尤其要注意的是DMO水解产生的（COONa）2非常难溶解，因此要特别关注DMO的浓度。当有盐类析出时，增加脱盐水的流量是溶解稀释盐类最有效的方法。虽然甲醇脱水塔周围的设备在设计时就已考虑要适用于盐类固化可能产生的悬浮液，但是需向常压甲醇脱水塔通入脱盐水，当盐类的生产量增大时，可以溶解盐类。盐类产生量的多少可以通过NaOH的加入量来判断。

- 7.11高压甲醇脱水塔在线水含量分析

通过高压甲醇脱水塔塔顶采出的回收甲醇，最终会进入反应循环系统，水含量超标会导致MN再生塔（C-42102/C-42202）的脱水能力降低，同时造成腐蚀。因此控制塔顶馏出物甲醇中的含水量低于400ppm很重要。通过安装在高压甲醇脱水塔回流泵出口的在线水含量分析仪进行监控。

- 7.12 MF分离塔（C-44005）控制

应维持MF分离塔顶操作压力为0.15MPaG，压力降低会导致塔釜温度下降，不利于甲醇与MF组分的分离，因此应注意通过44PV-506维持塔的压力；控制再沸器的蒸汽量使得塔底温度稳定，塔釜温度过高会导致塔顶馏出物中甲醇含量增加，造成甲醇损失。

- 7.13 屏蔽泵的操作

（一）启泵前准备工作

1）检查泵的地脚螺栓是否上紧。

2）检查泵的出入口法兰垫片是否合适，法兰有无把紧。

3）检查泵的压力表是否安装、安装位置与压力等级是否合乎要求。

4）检查电机的接地线是否接上并把紧。

5）检查泵的冲洗线是否有松动，安装是否方便操作。

6）检查泵周围的环境是否清洁干净，是否有杂物及油污，若有则必须清理干净，以免影响操作。

（二）灌泵排气

将泵的进口管线和出口管线的阀门完全打开，即可实现对屏蔽泵的自动排气。如果不能通过出口管路实现排气灌泵，应开启出口管路上的排气阀或回路阀实现排气。对于带有排气阀的屏蔽泵，必须打开排气阀进行排气。当溢出的全是液体介质时关闭排气阀。灌泵的时间因介质特性，工况条件不同而有所差异。如对粘度较大、温度较低的介质，灌泵时间将会长一些。

（三）点动

为便于充分排气，要求出口阀稍微开启一些，点动前注意关闭排气阀和排残液阀。开启电机瞬时给电后断开，注意泵内有无杂音，运转是否平稳，转向是否正确，点动时间不宜过长。

（四）启泵

点动确认正常后，可进行正式运转。

逐步开大出口阀，调整至工作流量。

检查电机电流，泵的扬程、流量、表面温度等参数是否符合要求，运转是否稳定。

检查紧固部件有无松动、泄漏。

检查循环管路及冷却系统管路是否畅通。

如出现异常及时切断电源查找原因并解决。

（五）停泵

可以启动最小流量回路使屏蔽泵实现连续运转。

关闭泵出口阀，关闭电机。

如果长时间放置，输送液体会结晶、凝固等，必须排放干净。有必要时，应用合适的液体来冲洗泵。

（六）倒泵

按开泵的方法开启备用泵。

缓慢打开开启泵出口阀，同时关闭原运行泵出口阀。

按停泵方法停下原运行泵

- 7.14 磁力泵的操作

（一）启动前的准备

检查电机的旋向与转向铭牌上的旋向是否一致（从电机端看泵为顺时针方向旋转）；

用手盘动泵联轴器旋转，泵应无轻重、碰擦现象；

检查基础上的螺栓是否松动；

检查轴承箱的油位，油位应略低于油镜的中心线；

打开泵进口管路上的闸阀，并打开回流管路阀门，关闭出口管路上的阀门，液体先自流一会，再通过排气阀将气体从排气阀门中排净，*严禁无液空运转*

这时（即泵启动前）出口压力表显示的压力即为泵的进口压力；

（二）启动、运行

将泵的出口阀门、回流管路阀门关闭。

泵启动：按下启动按钮，待泵转速正常、稳定，且出口压力表读数达到预定压力时（或压力明显大大提高且稳定时），立即快速均匀打开泵的出口阀门，通过调整出口阀门开度以及回流管路的开度使出口压力表的读数达到预定值（进口压力加上泵的增压，泵的增压根据泵的扬程和介质的密度计算或估出）比进口压力表数值高于0.4MPa（4kgf/cm2）左右。在出口阀门关闭的情况下，泵运转的时间应尽量减少，否则泵容易汽蚀或轴向力不平衡造成偏磨，最好不得超过10秒钟。

修正阀门的开度：

a、对于没有回流管路且出口管路没有流量计的泵，泵运行一定时间后，应计算出累计流量，再修正阀门的开度，使泵的流量接近额定流量。

b、对于有回流管路的泵，在保证泵不超载以及保证泵的压力的前提下，应尽量加大回流的开度，能基本保证泵在工况点工作。

记下该工位的泵在此流量下的电流数值，电流若加大泵则运行不正常，有发生故障的趋势。

在泵运行过程中，要密切注意泵的出口压力表的读数及振动、噪音等情况，如发现异常状态应停车检查。

（三）停泵

缓慢关闭泵的出口管路上的闸阀，将开度减小一半左右；

立即切断电源停泵；

将泵的出口管路上的闸阀完全关闭；

关闭泵的进口阀门；

如果长期停泵不用，应定期检查，每周盘车检查一次。

- 8  临时操作

8.1 DMO合成工段或本工段设备故障、DMO合成工段更换催化剂等计划检修减量时，接调度通知根据实际需要减负荷，保证罐区储罐液位，与调度保持联系。

8.2 DMO合成工段或本工段设备故障紧急停车时，及时切断进出料，整个系统保温保压，严格控制各塔温度、压力及液位，严禁超温超压，漫液。各保温伴热保证正常，防止物料结晶，堵塞设备及管道。

- 9  异常情况及处理

| 序号 | 异常现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精馏进料量骤降 | 1、中间罐至精馏工段的控制阀故障 | 1、使用控制阀旁路阀调节流量，联系仪表处理 |
|  |  | 2、DMO脱轻塔、DMC分离塔进料管线堵塞 | 1、判断可能堵塞管段并清除 2、开通甲醇清洗管线对工艺管线进行置换 |
|  |  | 3、中间罐区输送给精馏物料的进料泵故障 | 1、切换备用泵，检修故障泵 |
| 2 | 精馏塔顶温度过高 | 1、塔顶冷凝器效率下降 | 1、提高循环水压力2、清洗水冷器 |
|  |  | 2、塔底温度过高 | 1、调节蒸汽供给量，使塔底温度正常 |
|  |  | 3、回流液量过小 | １、加大回流量 |
|  |  | 4、温度显示不准 | １、仪表处理 |
| 3 | 精馏塔塔压过大 | 1、放空管线故障 | 1、检查放空管线有无堵塞现象，并处理 |
|  |  | 2、塔顶冷凝器故障 | 1、检查故障原因，并恢复冷却能力 |
|  |  | 3、精馏塔负荷过大 | 1、调节温度、回流量等参数使工况正常 |
| 4 | DMO脱轻塔中DMC含量过高 | 1、DMO脱轻塔塔釜温度过高 | 1、调节蒸汽供给量，降低塔底温度 |
|  |  | 2、DMO萃取管线流量过小 | 1、调节萃取DMO管线阀门开度，增大循环DMO流量 |
|  |  | 3、循环DMO温度过高 | 2、开大循环DMO冷却器循环水开度，降低DMO温度 |
| 5 | 甲醇产品的水含量超标准 | 1、产品采出调节系统出现故障，使得采出量过大 | 1、切断自动调节转换手动调节系统 2、调节好甲醇产品采出 3、消除自动调节故障 |
|  |  | 2、甲醇脱水塔回流量小，塔顶温度高 | 增大回流量，恢复塔顶温度正常 |
|  |  | 3、冷却器内漏 | 停车消漏 |
| 6 | 精馏塔釜温度过高 | 1、再沸器蒸汽量大 | 减少蒸汽量 |
|  |  | 2、塔顶回流量过小 | 增大回流量 |
|  |  | 3、塔釜液位过低 | 调整塔釜液位 |
|  |  | 4、冷却水量小，回流温度高 | 增大冷却水用量 |
| 7 | 塔釜温度过低 | 1、再沸器蒸汽量小 | 增大蒸汽量 |
|  |  | 2、塔顶回流量过大 | 减小回流量 |
|  |  | 3、塔釜液位过高 | 调整塔釜液位 |
|  |  | 4、冷却水量大，回流温度低 | 减少冷却水用量 |

- 10  停车操作

- 10.1 DMO精馏系统停车

1、调节44FV-114，逐步停止DMO脱轻塔（C-44001）进料，同时调节44FV-101，逐渐减少DMO脱轻塔再沸器（E-44003）蒸汽量。

2、关闭44FV-107停止DMO脱轻塔萃取液进料，关闭44FV-103停止塔顶回流，调节44FV-105将DMO脱轻塔回流罐（V-44001）的液体通过塔顶回流泵(P-44001)送至MF分离塔（C-44005）。

3、联系外操关塔顶冷凝器（E-44002）循环水进出水手阀，将DMO脱轻塔（C-44001）塔底的液体通过塔底泵（P-44002）送至DMC分离塔（C-44002）内；

4、联系外操打开DMO输送泵（P-44004）开车管线至粗DMO给料罐（T-91103）上的闸阀，关闭至DMO储罐（T-91102）上的闸阀，将DMC分离塔底的液体送至粗DMO给料罐（T-91103）。

5、调节44FV-106，逐步减少DMC分离塔再沸器（E-44007）蒸汽量，关闭44FV-110停止塔顶回流，调节44FV-111将DMC分离塔回流罐（V-44002）的液体通过塔顶回流泵(P-44003)送至粗DMC储罐（T-91105）。

6、联系外操关塔顶冷凝器（E-44004）、塔顶放空冷却器（E-44005）循环水进出水手阀。

7、DMO精馏各塔塔内液位保持最低，精馏系统停车完毕，进甲醇进行甲醇清洗系统。

- 10.2 甲醇脱水系统停车

1、调节44FV-504逐渐减少高压甲醇脱水塔再沸器（E-44019）蒸汽量。

2、联系外操关闭尾气分离罐（V-45002）进常压甲醇脱水塔（C-44003）管线上的闸阀，关闭44FV-507停止向常压甲醇脱水塔进料，关闭44FV-515、44FV-516停止向常压甲醇脱水塔加碱。

3、关闭44FV-502停止塔顶回流，调节44FV-503将常压甲醇脱水塔回流罐（V-44007）的液体通过塔顶回流泵(P-44009)送至MF分离塔（C-44005）。

4、联系外操关塔顶冷凝器（E-44012）、塔顶放空冷却器（E-44013）循环水进出水手阀。

5、将常压甲醇脱水塔塔底的液体通过常压甲醇脱水塔底泵送至高压甲醇脱水塔（C-44004）内。

6、联系外操打开塔顶回流罐（V-44012）至甲醇脱水塔给料罐（T-91104）管线上的闸阀，关闭塔顶回流罐（V-44012）至回收甲醇储罐（T-91101）管线上的闸阀；关闭44FV-505停止塔顶回流，调节44LV-605使高压甲醇脱水塔顶回流罐（V-44012）的液体通过回流泵（P-44011）送至甲醇脱水塔给料罐（T-91104）。

7、联系外操关闭塔顶冷凝器（E-44017）循环水进出水手阀。

8、将高压甲醇脱水塔塔底的液体通过管线排至含醇废水地下槽V-44010。若高压甲醇脱水塔塔底液体量太大，可通过地下槽的含醇废水泵送至甲醇脱水塔给料罐，若液体量较少，可直接储存在地下槽，待甲醇脱水系统开车时，通过开车管线由地下槽的含醇废水泵直接送至C-44003作为进料。

9、当DMO脱轻塔回流罐（V-44001）、常压甲醇脱水塔回流罐（V-44007）液位排至MF分离塔（C-44005）后，关闭调节阀44FV-105、44FV-503，停止向MF分离塔（C-44005）排液。

10、控制MF分离塔（C-44005）塔底液位降至低限。

11、关闭44FV-512逐渐减少MF分离塔底再沸器（E-44025）蒸汽量，关闭44FV-513停止塔顶采出，调节44LV-609使MF分离塔顶回流罐（V-44013）的液体通过MF分离塔顶回流泵（P-44019）全回流至MF分离塔（C-44005）。

12、当MF分离塔塔内的液体全部降至塔底，联系外操关闭塔顶冷凝器（E-44023）、放空冷却器（E-44024）循环水进出水；调节44LV-606将MF分离塔塔底的液体通过MF分离塔塔底泵（P-44020）由开车管线送至甲醇脱水塔给料罐（T-91104）。

- 10.3 DMO精馏系统紧急停车

若遇蒸汽中断、循环水中断、泄漏、着火等突发事件，需做紧急停车处理。

- 关闭44FV-114停止向DMO脱轻塔进料，联系外操停DMO脱轻塔回流泵（P-44001A/B），关闭44FV-105停止塔顶轻组分采出至MF分离塔。

- 联系外操停DMC分离塔回流泵（P-44003A/B），关闭44FV-111停止塔顶粗DMC采出，关闭44FV-116停止精DMO采出；调节44FV-102、44FV-107保持DMC分离塔进料量与DMO脱轻塔破共沸量一致。

- 联系外操停MF分离塔回流泵（P-44019A/B），关闭44FV-513停止塔顶粗MF采出，关闭44LV-608停止甲醇采出。

- 关闭C-44001蒸汽调节阀44FV-101、C-44002蒸汽调节阀44FV-106、C-44005蒸汽调节阀44FV-512，停止各塔蒸汽加入。

- 10.4 甲醇脱水系统紧急停车

若遇蒸汽中断、循环水中断、泄漏、着火等突发事件，需做紧急停车处理。

- 关闭44FV-507停止向常压甲醇脱水塔进料，关闭44FV-515、44FV-516停止向常压甲醇脱水塔进碱液和脱盐水混合液；联系外操停常压甲醇脱水塔回流泵（P44009A/B），关闭44FV-503停止塔顶轻组分采出至MF分离塔。

- 关闭44FV-501停止向高压甲醇脱水塔进料；联系外操停高压甲醇脱水塔回流泵（P44011A/B），关闭44LV-605停止塔顶甲醇采出；关闭44FV-508停止废水采出。

- 关闭C-44004蒸汽调节阀44FV-504停止蒸汽加入。

- 11  操作记录

- 11.1 DMO精馏岗位操作记录表Ⅰ

- 11.2 DMO精馏岗位操作记录表Ⅱ

- 12 带控制点的工艺流程图

DMO精馏岗位岗位带控制点工艺流程图，见附件。