磷肥厂磷铵车间

四

知

卡

包装岗位

磷铵车间包装岗位安全生产责任卡（共10条）

| 岗位名称 |  | 包装 | 责任范围 | 磷铵包装线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全生产职责 |  |  |  |
| 1 | 严格遵守包装岗位的《操作规程》、工艺指标、岗位操作标准化和员工行为安全规范，处置包装线生产异常。 |  |  |  |
| 2 | 熟悉包装岗位的工艺流程，掌握应急处理要求。 |  |  |  |
| 3 | 掌握包装岗位的风险及职业健康危害因素，并对外来人员进行告知。 |  |  |  |
| 4 | 正确佩戴和使用劳动防护用品，并对外来人员的穿戴情况进行检查、制止及报告。 |  |  |  |
| 5 | 落实属地范围内安全设施、应急消防设施的检查，并形成记录。 |  |  |  |
| 6 | 落实作业前的工艺交出措施，并对属地范围内检维修作业的安全措施、行为规范等进行监督检查，及时制止或举报“三违”行为。 |  |  |  |
| 7 | 参与本岗位的风险辨识、开车前安全检查、隐患排查、事故调查、应急演练等。 |  |  |  |
| 8 | 监督进入属地范围内承包商的作业行为。 |  |  |  |
| 9 | 接受安全生产教育和培训，掌握本岗位所需的安全生产知识，并对安全生产提出合理化建议。 |  |  |  |
| 10 | 发现异常情况时，及时合理处置并报告班长。 |  |  |  |

磷铵车间包装岗位风险辨识卡（共4项）

| 序号 | 主要风险 | 危害 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械伤害 | 人员伤亡、 财产损失 | 1、劳保着装、在作业时必须做到“三紧”。 |
|  |  |  | 2、设备运转时，禁止接触运转部位，防止机械伤人。 |
|  |  |  | 3、检修落实断电挂牌措施，与运转部位保持安全距离。 |
|  |  |  | 4、加强巡检，发现隐患时及时报告处理。 |
| 2 | 火灾 | 火灾爆炸、 人员伤亡、 财产损失 | 1、加强包装编织袋库巡检，发现火灾隐患时及时报告处理。 |
|  |  |  | 2、加强包装编织袋库及作业现场明火管理，特殊作业经审批后方可实施。 |
|  |  |  | 3、配置消防器材，及时扑灭初期火灾。 |
| 3 | 车辆伤害 | 人员伤亡 | 1、与叉车配合作业时严格执行安全规程，配合叉车作业必须使用专用工具。 |
|  |  |  | 2、与作业叉车及其他作业车辆保持安全间距，人员必须主动避让仓库车辆。 |
|  |  |  | 3、仓库现场设置防“车辆伤害”警示标牌。 |
|  |  |  | 4、仓库包装区域有车辆通行的危险区域与人行通道隔离。 |
| 4 | 触电 | 人员伤亡 | 1、不接触低压带电体，不靠近高压带电体。 |
|  |  |  | 2、电气设备有效接地、接零。 |
|  |  |  | 3、在有触电危险的位置设置警示标识。 |
|  |  |  | 4、用电设备检修必须断电、验电、挂牌，专人监护。 |
|  |  |  | 5、临时电源箱设置漏电保护器，实现一机一闸一保护。 |
|  |  |  | 6、非电工人员严禁私自拆、接用电设备及线路。 |
|  |  |  | 7、临时用电办理临时用电票证。 |
|  |  |  | 8、做好员工触电预防及应急知识培训。 |

磷铵车间包装岗位操作规程卡（共4条）

| 主要内容 | 正常控制要点 |
| --- | --- |
| 1、定时用砝码校核复检秤是否在误差范围内（±20g），将校秤砝码25公斤放入皮带秤上，看此时显示值是否正确。将显示表上“0”按钮长按，显示器显示“0.00”时松开。再将25公斤砝码放入皮带秤上，看显示是否正确。反复一、两次，直至显示准确。对复检不合格成品的进行返工处理。 2、定期检查自动包装秤精度是否符合要求：单包净重50.0±0.5kg，平均净含量≥50.0kg。上缝口针数10-13针/10cm，缝线至缝边的距离≥8mm。 3、查看自动码垛机及吨袋秤工作程序是否正常，如出现异常可将成品秤及吨袋秤进行切换使用。 4、对包装袋，每20包应在其包装袋表面标注（手工标注）：生产线、生产日期、生产班次、产品种类。 |  |

磷铵车间包装岗位现场应急处置卡（共4项）

| 序号 | 主要风险失控产生的后果 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因设备故障或者人员三违引发机械伤害 | - 立即停止运转的机械，伤势较轻的，立即包扎、止血后，送医院治疗。 - 出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由医务人员对伤肢进行固定。 - 出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按压或人工呼吸。 立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 |
| 2 | 因操作不当引发火灾 | 1、条件允许的情况下应立即切断或源，佩戴空气呼吸器进入现场，切断毒物泄漏处，阻止火灾蔓延扩散。 2、疏散周边人员，严密警戒，对受伤人员进行转移并现场急救。 3、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 4、迅速组织人员用现场灭火器材灭火，阻止火灾蔓延扩散。 |
| 3 | 因设备故障或者人员三违引起车辆伤害 | 1、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 2、对受伤人员进行转移并现场急救。 3、疏散周边人员，现场严密警戒。 |
| 4 | 因设备漏电引发触电 | 1、立即切断电源或使用绝缘物使其脱离电源。 2、对触电人员进行人工呼吸及胸外心脏按压。 3、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 |