磷肥厂磷铵车间

四

知

卡

分析岗位

磷铵车间分析岗位安全生产责任卡（共10条）

| 岗位名称 |  | 分析 | 责任范围 | 比重、中和度、水分等分析测定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全生产职责 |  |  |  |
| 1 | 执行相关法律、法规、规章、标准及公司规章制度。 |  |  |  |
| 2 | 遵守本岗位的《磷铵车间操作规程》《岗位操作标准化》，熟练掌握本岗位物料的理化性质、特点及应急处置要求。 |  |  |  |
| 3 | 熟悉本岗位的风险及职业危害因素，掌握控制措施，制止无关人员进入分析室。 |  |  |  |
| 4 | 正确佩戴和使用劳动防护用品，并对中控室消防专柜物品检查、保管、记录。 |  |  |  |
| 5 | 对分析岗位的设备设施、安全设施进行检查，发现异常及时上报班长。 |  |  |  |
| 6 | 落实属地范围内的作业安全措施、对不安全行为进行监督检查，制止。 |  |  |  |
| 7 | 参与本岗位工作危害分析、隐患排查、事故调查、应急演练等。 |  |  |  |
| 8 | 严格执行属地管理，接受安全生产教育和培训，掌握本岗位所需的安全知识，并对安全生产提出合理化建议。 |  |  |  |
| 9 | 发现异常情况时，及时合理处置，并报告班长，必要时可先处置，再汇报。 |  |  |  |
| 10 | 执行车间规定及其它安全职责。 |  |  |  |

磷铵车间分析岗位风险辨识卡（共3项）

| 序号 | 主要风险 | 危害 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械伤害 | 人员伤亡 | 1、劳保着装、作业时必须做到“三紧”。 |
|  |  |  | 2、设备运转时，禁止接触运转部位，防止机械伤人。 |
|  |  |  | 3、取样循环泵运转部位保持安全距离，防止机械伤人。 |
| 2 | 灼烫 | 高温料浆烫伤 | 1、高温料浆取样时，穿戴好面屏、取样专用手套等防护用品。 |
|  |  |  | 2、取样走规定路线，避免取样盒内料浆遗撒或者碰撞行人。 |
| 4 | 触电 | 人员伤亡 | 1、不得用湿手接触工作中的烘箱。 |
|  |  |  | 2、分析室用电设备检修必须断电、挂牌，专人监护。 |

磷铵车间分析岗位操作规程卡（共3条）

| 主要内容 | 正常控制要点 |
| --- | --- |
| 1.料浆中和度的测定 a)将中和料浆1-2滴滴入250ml的锥形瓶中，加入蒸馏水约30-50ml，加入0.1%的溴甲酚绿指示剂1-2滴，若溶液呈蓝色则表示料浆中和度大于1.0，若呈黄色则表示料浆中和度小于1.0； b)若中和度大于1.0，用0.05mol/L的H2SO4标准溶液滴定至凸(草绿色为第一终点，记下H2SO4的用量V1（ml）。再加入1%的酚酞指示剂8-10滴，用0.1mol/L的NaOH标准溶液滴定至紫色为第二终点，记下NaOH的用量V2（ml）。则中和度数值为：中和度=1.0+ V1/ V2； c)若中和度小于1.0，则用0.1mol/L的NaOH标准溶液滴定至草绿色为第一终点，记下NaOH的用量V1（ml）。再加入8-10滴酚酞指示剂，用0.05mol/L的H2SO4标准溶液滴定至紫色为第二终点，记下H2SO4用量V2（ml）。则中和度数值为：中和度=1.0- V1/ V2。 2.料浆比重的测定 a)取一干净的量筒放入电子天平中，测其质量，记为m1g； b)用玻璃棒引流，倒100mL料浆，测其质量，记为m2g； c)计算料浆比重，公式为：（m2-m1）/100。 3.成品水分测定步骤： 取成品肥50-100克，取一干净的称量瓶，放入电子天平上秤其质量为m1g，向称量瓶中放入2g左右肥，秤其质量为m2g，铺平，放入60℃烘箱，烘30分钟，取出放入冷却器中冷却10分钟，秤其质量为m3g。计算其比重，公式为：（m2-m3）/(m2-m1)×100% |  |

磷铵车间分析岗位现场应急处置卡（共3项）

| 序号 | 主要风险失控产生的后果 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因设备故障或者人员三违引发机械伤害 | - 立即停止运转的机械，伤势较轻的，立即包扎、止血后，送医院治疗。 - 出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由医务人员对伤肢进行固定。 - 出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按压或人工呼吸。 立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 |
| 2 | 高温、危险物料引起烫伤 | 1、将受伤人员撤离至安全区域，迅速脱去被化学物沾染的衣物，用流动清水冲洗创面15-30分钟。 2、如溅入眼内，应立即拉开眼睑，使溅入物流出，同时迅速用大量清水冲洗。 3、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 |
| 3 | 因设备漏电引发触电 | 1、立即切断电源或使用绝缘物使其脱离电源。 2、对触电人员进行人工呼吸及胸外心脏按压。 3、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 |