磷肥厂磷铵车间

四

知

卡

维修岗位

磷铵车间维修岗位安全生产责任卡（共10条）

| 岗位名称 |  | 维修岗位 | 责任范围 | 磷铵车间装置设备维护保养 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全生产职责 |  |  |  |
| 1 | 掌握本岗位危险源和职业危害因素，熟知控制措施。 |  |  |  |
| 2 | 接受安全和业务技能培训，持证上岗。 |  |  |  |
| 3 | 正确执行规章制度、检修规程和现场处置预案。 |  |  |  |
| 4 | 对包机范围内的设备设施、安全设施进行检查，并形成记录。 |  |  |  |
| 5 | 正确使用劳动防护用品、器具和消防器材。 |  |  |  |
| 6 | 参加岗位范围内的安全检查和隐患排查，落实整改措施。 |  |  |  |
| 7 | 作业前办理相关票证，对参与检修作业人员安全交底，检查、落实检修作业的安全措施。 |  |  |  |
| 8 | 参加应急救援演练。 |  |  |  |
| 9 | 参与事故、事件应急处置，并第一时间报告。 |  |  |  |
| 10 | 举报“三违”行为，对安全管理提出合理化建议。 |  |  |  |

磷铵车间维修岗位风险辨识卡（共4项）

| 序号 | 主要风险 | 危害 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灼烫 | 人员伤亡 | 1、劳保着装，涉危险物料作业时戴好面屏、和专用手套。 |
|  |  |  | 2、检修设备前落实工艺阀门挂牌确认措施。 |
|  |  |  | 3、加强设备维护保养，防止跑冒滴漏现象，有物料泄漏及时发现、报告处理。 |
| 2 | 机械伤害 | 人员伤亡 | 1、检修落实断电挂牌措施，与运转部位保持安全距离。 |
|  |  |  | 2、劳保着装、在作业时必须做到“三紧”。 |
|  |  |  | 3、设备运转时，禁止接触运转部位，防止机械伤人。 |
|  |  |  | 4、加强设备维护保养，确保设备运转部位安全防护装置完好。 |
| 3 | 中毒窒息 | 人员伤亡 | 1、落实进入受限空间作业必须办理票证经审批后方可实施。 |
|  |  |  | 2、落实受限空间作业的通风置换、专人监护等安全措施。 |
| 4 | 触电 | 人员伤亡 | 1、不接触低压带电体，不靠近高压带电体。 |
|  |  |  | 2、电气设备有效接地、接零。 |
|  |  |  | 3、在有触电危险的位置设置警示标识。 |
|  |  |  | 4、用电设备检修必须断电、验电、挂牌，专人监护。 |
|  |  |  | 5、临时电源箱设置漏电保护器，实现一机一闸一保护。 |
|  |  |  | 6、非电工人员严禁私自拆、接用电设备及线路。 |
|  |  |  | 7、临时用电办理临时用电票证。 |
|  |  |  | 8、做好员工触电预防及应急知识培训，定期开展应急演练。 |

磷铵车间维修岗位操作规程卡（共 条）

| 主要内容 | 正常控制要点 |
| --- | --- |

磷铵车间维修岗位现场应急处置卡（共2项）

| 序号 | 主要风险失控产生的后果 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械伤害 | 一、现场处置 1、发生机械伤害事故发生以后，现场第一发现者立即立即停止运转设备，向班长报告2、当发生机械伤害事故后，伤者若还有意识应大声呼救，设法脱离设备。 二、人员救护 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血；发现伤者手等部位骨折时，不要盲目搬动，应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。 |
| 2 | 高温、危险物料泄漏引起烫伤或者化学灼烫 | 1、迅速脱离泄漏区域；用大量一次水不间断冲洗被灼伤部位，不准直接脱去被烫伤者的衣物，应使用消毒的剪刀剪去被烫伤部位的衣物； 2、电话联系班长安排人员协助救援； 3、进行交通管制、切断泄漏源；处置人员采取关闭系统远端阀门的方式切断泄漏源； 4、拔打120急救电话，电话询问急救医生应采取的急救措施；拔打68110急救车电话。 |