磷肥厂磷铵车间

四

知

卡

中和岗位

磷铵车间中和岗位安全生产责任卡（共10条）

| 岗位名称 |  | 中和浓缩外操 | 责任范围 | 三套系统中和浓缩工段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全生产职责 |  |  |  |
| 1 | 掌握本岗位危险源和职业危害因素，熟知控制措施。 |  |  |  |
| 2 | 接受安全和业务技能培训，持证上岗。 |  |  |  |
| 3 | 正确执行规章制度、操作规程和现场处置预案。 |  |  |  |
| 4 | 执行工艺指标，处理生产异常、具体负责中和浓缩工段的试车、开车与停车工作，正确处置断电跳闸、停水断气等突发异常工况。 |  |  |  |
| 5 | 正确使用和保管各种劳动防护用品、器具和消防器材。 |  |  |  |
| 6 | 参加岗位范围内的安全检查和隐患排查，落实整改措施。 |  |  |  |
| 7 | 落实检维修工艺交出措施。 |  |  |  |
| 8 | 参加应急救援演练。 |  |  |  |
| 9 | 参与事故、事件应急处置，并第一时间报告。 |  |  |  |
| 10 | 举报“三违”行为，对安全管理提出合理化建议。 |  |  |  |

磷铵车间中和岗位风险辨识卡（共4项）

| 岗位名称 |  | 中和浓缩外操 | 责任范围 | 三套系统中和浓缩工段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全生产职责 |  |  |  |
| 1 | 掌握本岗位危险源和职业危害因素，熟知控制措施。 |  |  |  |
| 2 | 接受安全和业务技能培训，持证上岗。 |  |  |  |
| 3 | 正确执行规章制度、操作规程和现场处置预案。 |  |  |  |
| 4 | 执行工艺指标，处理生产异常、具体负责中和浓缩工段的试车、开车与停车工作，正确处置断电跳闸、停水断气等突发异常工况。 |  |  |  |
| 5 | 正确使用和保管各种劳动防护用品、器具和消防器材。 |  |  |  |
| 6 | 参加岗位范围内的安全检查和隐患排查，落实整改措施。 |  |  |  |
| 7 | 落实检维修工艺交出措施。 |  |  |  |
| 8 | 参加应急救援演练。 |  |  |  |
| 9 | 参与事故、事件应急处置，并第一时间报告。 |  |  |  |
| 10 | 举报“三违”行为，对安全管理提出合理化建议。 |  |  |  |

磷铵车间中和岗位操作规程卡（共5 条）

| 主要内容 | 正常控制要点 |
| --- | --- |
| 1、严格按配比配酸，当酸质、颜色发生变化，影响产品养分时要及时联系车间及生产调度，调整配酸比例。 2、反应器的液位可结合循环泵电流来判断，维持氨反泵电流90A—110A，防止液位过高反应蒸汽带料或液位过低跑氨。 3、工艺指标控制：中和度 0.95～1.1； I效料浆比重 1.5～1.7g/ml；III、II效真空度 -30～-65Kpa 。 4、Ⅰ效加器蒸汽冷凝水控制:在线电导率仪的电导率≥20μs/cm时，热水泵会自动跳闸（如不跳闸，中和操作工应立即手动停止）。泵停止后要联系相关人员查清电导率高的原因并处理正常后再启。 5、各磷酸库液位控制：1#、2#、3#、4#磷酸库液位 ≤98，5#渣浆库液位 ≤92。 |  |

磷铵车间中和岗位现场应急处置卡（共4项）

| 序号 | 主要风险失控产生的后果 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因气氨泄漏引发火灾爆炸、人员伤亡、财产损失 | 1、条件允许的情况下应立即切断气氨，装置紧急停车。 2、疏散周边人员，对受伤人员进行转移并现场急救。 3、条件允许的情况下佩戴空气呼吸器进入现场，切断毒物泄漏处，阻止毒物蔓延扩散。 |
| 2 | 因操作不当或高温、危险物料泄漏引起烫伤或者化学灼烫 | 1、将受伤人员撤离至安全区域，迅速脱去被化学物沾染的衣物，用流动清水冲洗创面15-30分钟。 2、如溅入眼内，应立即拉开眼睑，使溅入物流出，同时迅速用大量清水冲洗。 3、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 |
| 3 | 因设备故障或者人员三违造成机械伤害 | 1、迅速停止故障设备或者致伤机械设备的运行。 2、对受伤人员进行转移并现场急救。 3、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 4、疏散周边人员，严密警戒。 |
| 4 | 闪蒸室、加热器等受限空间作业引发中毒窒息 | 1、佩戴空气呼吸器等防护用品进入现场，切断毒物泄漏处，阻止毒物蔓延扩散。 2、将中毒者移至空气新鲜处，立即进行人工呼吸及胸外心脏按压。 3、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 |
| 5 | 因设备漏电引发触电 | 1、立即切断电源或使用绝缘物使其脱离电源。 2、对触电人员进行人工呼吸及胸外心脏按压。 3、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 |