磷肥厂磷铵车间

四

知

卡

中控岗位

磷铵车间中控岗位安全生产责任卡（共10条）

| 岗位名称 |  | 中控内主操 | 责任范围 | 三套系统主装置生产调节控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全生产职责 |  |  |  |
| 1 | 熟练掌握本岗位危险源和职业危害因素，熟知控制措施。 |  |  |  |
| 2 | 接受安全和业务技能培训，持证上岗。 |  |  |  |
| 3 | 正确执行规章制度、操作规程和现场处置预案。 |  |  |  |
| 4 | 执行工艺指标，精心操作，确保当班系统正常运行；协助班长指挥、协调各岗位的试车、开车与停车工作；正确处置系统突发的断电跳闸等各种生产异常情况。 |  |  |  |
| 5 | 正确使用和保管各种劳动防护用品、器具和消防器材。 |  |  |  |
| 6 | 参加岗位范围内的安全检查和隐患排查，落实整改措施。 |  |  |  |
| 7 | 落实检维修工艺交出措施。 |  |  |  |
| 8 | 参加应急救援演练。 |  |  |  |
| 9 | 参与事故、事件应急处置，并第一时间报告。 |  |  |  |
| 10 | 举报“三违”行为，对安全管理提出合理化建议。 |  |  |  |

磷铵车间中控岗位风险辨识卡（共4项）

| 序号 | 主要风险 | 危害 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气氨泄漏 | 火灾爆炸、中毒窒息等人员伤亡及财产损失 | 1、精心操作，严格控制各项工艺指标，严格控制气氨储罐压力，防止气氨储罐超压。 |
|  |  |  | 2、含氨系统检修、清堵必须有效隔绝、确认。 |
|  |  |  | 3、氨化反应器进料应先进磷酸，后进气氨，停止时则相反。 |
|  |  |  | 4、根据氨化反应器液位及中和度及时调整及进氨量、加酸量。 |
|  |  |  | 5、对气氨缓冲罐及其管线加强巡检，及时发现隐患，泄漏时及时报告处理。 |
|  |  |  | 6、处置气氨泄漏时必须佩带防毒面具或者空气呼吸器等防护器材。 |
|  |  |  | 7、加强涉氨系统的特殊作业管理，作业经审批后方可实施。 |
|  |  |  | 8、配置消防器材，及时扑灭初期火灾。 |
| 2 | 灼烫 | 气氨、磷酸灼伤，高温料浆或者蒸汽烫伤 | 1、涉气氨、磷酸等危险物料作业时戴好面屏、和专用手套等防护用品。 |
|  |  |  | 2、开关料浆、蒸汽、气氨、磷酸等阀门时应缓慢避免物料外漏伤人。 |
|  |  |  | 3、精心操作，严格控制各项工艺指标。 |
|  |  |  | 4、各工序禁止超温超压操作。 |
|  |  |  | 5、有物料泄漏及时发现、报告处理。 |
|  |  |  | 6、涉高温物料作业时提高个人防护级别，疏散周围人员。 |
|  |  |  | 7、涉气氨、磷酸或者高温物料作业时设置警戒区。 |
| 3 | 机械伤害 | 人员伤亡 | 1、加强巡检，发现隐患时及时报告处理。 |
|  |  |  | 2、劳保着装、在作业或者接近运转设备时着装必须做到“三紧”。 |
|  |  |  | 3、设备运转时，禁止接触运转部位，防止机械伤人。 |
|  |  |  | 4、检修落实断电挂牌措施，与运转部位保持安全距离。 |
|  |  |  | 5、加强安全防护装置巡检，确保安全防护装置完好。 |
| 4 | 触电 | 人员伤亡 | 1、不接触低压带电体，不靠近高压带电体。 |
|  |  |  | 2、电气设备有效接地、接零。 |
|  |  |  | 3、在有触电危险的位置设置警示标识。 |
|  |  |  | 4、用电设备检修必须断电、验电、挂牌，专人监护。 |
|  |  |  | 5、临时电源箱设置漏电保护器，实现一机一闸一保护。 |
|  |  |  | 6、非电工人员严禁私自拆、接用电设备及线路。 |
|  |  |  | 7、临时用电办理临时用电票证。 |
|  |  |  | 8、做好员工触电预防及应急知识培训，定期开展应急演练。 |

磷铵车间中控岗位操作规程卡

| 主要内容 | 正常控制要点 |
| --- | --- |
| 中和浓缩工段控制 | 料浆中和度 0.95～1.1 I效料浆比重 1.5～1.7 Ⅲ、Ⅱ效闪蒸室压力 -30～-65 Kpa 1#、2#、3#、4#磷酸库液位 ≤98 5#渣浆库液位 ≤92 热水储罐出口电导率 电导率≥20热水泵3#或4#跳停 2#热水槽泵出口电导率 电导率≥20热水泵A跳停 1#I效热水电导率电导率≥20热水泵C跳停 |
| 喷粉工段控制 | 高压泵压力 6.5～8.0 MPa 气室压力 3.5～8.8 KPa 沸腾层温度 45～80℃ 产品水份 ≤4 气室温度 125～155℃ |

+

磷铵车间中控岗位现场应急处置卡（共4项）

| 序号 | 主要风险失控产生的后果 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因气氨泄漏引发火灾爆炸、中毒窒息、人员伤亡、财产损失 | 1、条件允许的情况下应立即切断气氨，装置紧急停车。 2、疏散周边人员，设置警戒区。 3、条件允许的情况下佩戴空气呼吸器进入现场，切断毒物泄漏处，阻止毒物蔓延扩散。 4、将中毒者移至空气新鲜处，立即进行人工呼吸及胸外心脏按压。 |
| 2 | 因操作不当或高温、危险物料泄漏引起烫伤或者化学灼烫 | 1、将受伤人员撤离至安全区域，迅速脱去被化学物沾染的衣物，用流动清水冲洗创面15-30分钟。 2、如溅入眼内，应立即拉开眼睑，使溅入物流出，同时迅速用大量清水冲洗。 3、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 |
| 3 | 因设备故障或者人员三违造成机械伤害 | 1、迅速停止故障设备或者致伤机械设备的运行。 2、对受伤人员进行转移并现场急救。 3、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 4、疏散周边人员，严密警戒， |
| 4 | 因设备漏电引发触电 | 1、立即切断电源或使用绝缘物使其脱离电源。 2、对触电人员进行人工呼吸及胸外心脏按压。 3、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 4、用电设备检修必须断电、验电、挂牌，专人监护。 |