磷肥厂磷铵车间

四

知

卡

喷粉岗位

磷铵车间喷粉岗位安全生产责任卡（共10条）

| 岗位名称 |  | 喷粉外操 | 责任范围 | 两套系统喷粉工段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全生产职责 |  |  |  |
| 1 | 掌握本岗位危险源和职业危害因素，熟知控制措施。 |  |  |  |
| 2 | 接受安全和业务技能培训，持证上岗。 |  |  |  |
| 3 | 正确执行规章制度、操作规程和现场处置预案。 |  |  |  |
| 4 | 执行工艺指标，处理生产异常，具体负责喷粉工段的试车、开车与停车工作，正确处置断电跳闸等突发异常工况。 |  |  |  |
| 5 | 正确使用和保管各种劳动防护用品、器具和消防器材。 |  |  |  |
| 6 | 参加岗位范围内的安全检查和隐患排查，落实整改措施。 |  |  |  |
| 7 | 落实检维修工艺交出措施。 |  |  |  |
| 8 | 参加应急救援演练。 |  |  |  |
| 9 | 参与事故、事件应急处置，并第一时间报告。 |  |  |  |
| 10 | 举报“三违”行为，对安全管理提出合理化建议。 |  |  |  |

磷铵车间喷粉岗位风险辨识卡（共4项）

| 序号 | 主要风险 | 危害 | 主要控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灼烫 | 人员伤亡 | 1、劳保着装，涉危险物料作业时戴好面屏、和专用手套。 |
|  |  |  | 2、开关阀门时应缓慢避免物料外漏伤人。 |
|  |  |  | 3、精心操作，严格控制各项工艺指标。严格控制高压泵出口压力，防止设备超压。 |
|  |  |  | 4、加强设备维护保养，防止跑冒滴漏现象，有物料泄漏及时发现、报告处理。 |
| 2 | 机械伤害 | 人员伤亡 | 1、加强巡检，发现隐患时及时报告处理。 |
|  |  |  | 2、劳保着装、在作业时必须做到“三紧”。 |
|  |  |  | 3、设备运转时，禁止接触运转部位，防止机械伤人。 |
|  |  |  | 4、检修落实断电挂牌措施，与运转部位保持安全距离。 |
| 3 | 中毒窒息 | 人员伤亡 | 1、加强设备维护保养，防止跑冒滴漏现象。 |
|  |  |  | 2、加强巡检，工艺物料泄漏时及时处理。 |
|  |  |  | 3、清塔等受限空间作业必须办理票证经审批后方可实施。 |
|  |  |  | 4、落实清塔等受限空间作业的通风置换、专人监护等安全措施。 |
| 4 | 触电 | 人员伤亡 | 1、不接触低压带电体，不靠近高压带电体。 |
|  |  |  | 2、电气设备有效接地、接零。 |
|  |  |  | 3、在有触电危险的位置设置警示标识。 |
|  |  |  | 4、用电设备检修必须断电、验电、挂牌，专人监护。 |
|  |  |  | 5、临时电源箱设置漏电保护器，实现一机一闸一保护。 |
|  |  |  | 6、非电工人员严禁私自拆、接用电设备及线路。 |
|  |  |  | 7、临时用电办理临时用电票证。 |
|  |  |  | 8、做好员工触电预防及应急知识培训，定期开展应急演练。 |

磷铵车间喷粉岗位操作规程卡（共9条）

| 主要内容 | 正常控制要点 |
| --- | --- |
| 1、待I效比重≥1.560时，副操开启泵进口料浆阀，主操待有流量后关闭回流阀，启动高压泵，并逐步加频率至泵出口压力达到7.9MPa。 2、控制高压泵出口压力在6.5～8.0MPa，确保料浆雾化效果。 3、高压泵柱塞带料、进口流量不足，严重时易出现料浆喷出及泵柱塞断裂，有轻微现象出现时要及时倒泵。 4、观察塔内的沸腾情况，控制沸腾层温度在45～80℃。 5、每小时取成品肥样分析水分≤4%，根据水分结果控制喷粉量，水分超标产品质量不合格，应减少喷浆量。 6、定期检查尾洗各喷头是否有堵塞，控制尾洗水比重在1.10—1.25，防止尾气带沫；控制尾洗槽液位在45—85%。 7、控制热风机电流260A—450A，通过调节风机进口蝶阀控制换热风量。 8、关注高压泵出口压力及电流、流量变化以及气室压力,气室压力上涨较快要及时检查处理，防止死塔。 9、开车期间及时投入相关联锁保护，联锁的解除和投用必须办理审批手续。连锁指标：1#、2#线高压泵出口压力, 高压泵出口压力≥8.5MPa联锁泵减频率至50%，5s后压力仍≥8.5MPa，泵频率归0。1#、2#线高压泵电流≥134A联锁高压泵减频率至50%，5秒后仍≥134A，频率归0 |  |

磷铵车间喷粉岗位现场应急处置卡（共4项）

| 序号 | 主要风险失控产生的后果 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因气氨泄漏引发火灾爆炸、中毒窒息、人员伤亡、财产损失 | 1、条件允许的情况下应立即切断气氨，装置紧急停车。 2、疏散周边人员，设置警戒区。 3、条件允许的情况下佩戴空气呼吸器进入现场，切断毒物泄漏处，阻止毒物蔓延扩散。 4、将中毒者移至空气新鲜处，立即进行人工呼吸及胸外心脏按压。 |
| 2 | 因操作不当或高温、危险物料泄漏引起烫伤或者化学灼烫 | 1、将受伤人员撤离至安全区域，迅速脱去被化学物沾染的衣物，用流动清水冲洗创面15-30分钟。 2、如溅入眼内，应立即拉开眼睑，使溅入物流出，同时迅速用大量清水冲洗。 3、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 |
| 3 | 因设备故障或者人员三违造成机械伤害 | 1、迅速停止故障设备或者致伤机械设备的运行。 2、对受伤人员进行转移并现场急救。 3、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 4、疏散周边人员，严密警戒， |
| 4 | 因设备漏电引发触电 | 1、立即切断电源或使用绝缘物使其脱离电源。 2、对触电人员进行人工呼吸及胸外心脏按压。 3、立即拔打报警电话“68110”，并向车间、厂部报告。 4、用电设备检修必须断电、验电、挂牌，专人监护。 |