1  目的

规范安全生产信息管理，确保安全生产信息有效使用。

2  适用范围

本制度适用于安全生产信息的分类、识别、收集、培训、使用、更新等过程的管理。

3  职责

3.1 安全管理部负责收集危险化学品信息，对各部门、生产单位安全生产信息管理工作进行指导和监督检查。

3.2 生产环保部负责工艺技术信息综合管理；对各生产单位工艺技术信息管理工作进行指导和监督检查。

3.3 技术中心设备管理部负责设备安全信息综合管理；对各生产单位设备安全信息管理工作进行指导和监督检查。

3.4 智推办负责公司重大危险源数据采集上传及系统维护；负责组织落实各生产单位生产操作DCS画面监控数据的保存。

3.5 各部门、生产单位负责职能范围内的生产安全信息管理。

4  控制要求

4.1 安全生产信息的分类

4.1.1 安全生产信息主要包括：化学品危害信息、工艺技术信息、设备安全信息三大类。

4.1.2 化学品危害信息的主要内容：

a)毒性；

b)允许暴露限值；

c)物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度、闪点、爆炸极限；

d)反应特性，如分解反应、聚合反应；

e)腐蚀性数据，腐蚀性以及材质的不相容性；

f)热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、暴露于空气中或被撞击时是否稳定；与其它物质混合时的不良后果，混合后是否发生反应；

g)对于泄漏化学品的处置方法。

4.1.3 工艺技术信息的主要内容：

a)工艺流程简图或工艺流程方框图；

b)工艺化学原理资料；

c)设计的物料最大存储量；

d)安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）；

e)偏离正常工况后果的评估，包括对员工的安全和健康的影响。

上述工艺技术信息通常包含在技术手册、操作规程、操作法、培训材料或其他类似文件中。

4.1.4 设备安全信息的主要内容：

a)材质；

b)管道及仪表流程图（P&ID)；

c)电气设备危险等级区域划分图；

d)泄压系统设计和设计基础；

e)通风系统的设计图；

f)设计标准或规范；

g)物料平衡表、能量平衡表；

h)计量控制系统；

i)安全系统（如：联锁、监测或抑制系统）。

4.2 识别与获取

安全生产信息的获取途径包括：

a)相关标准、规范性文件；

b)专业网站、工具书等；

c)制造商或供应商处获得的安全技术说明书（MSDS）；

d)从项目工艺技术包的提供商或工程项目总承包商处可以获得基础的工艺技术信息；

e)从设计单位获得详细的工艺系统信息，包括各专业的详细图纸、文件和计算书等；

f)从设备供应商处获取主要设备的资料，包括设备手册或图纸，维修和操作指南、故障处理等相关的信息；

g)机械完工报告、单机和系统调试报告、监理报告、特种设备检验报告、消防验收报告等文件和资料；

h)为了防止生产过程中误将不相容的化学品混合，宜将企业范围内涉及的化学品编制成化学品互相反应的矩阵表；通过查阅矩阵表确认化学品之间的相容性。

4.3 收集

4.3.1 各部门、生产单位应指定专人负责，按正规途径收集安全生产信息，并对信息的准确性、完整性、及时性负责。

4.3.2 负责安全生产信息管理的人员应按类别、专业对信息进行分类建档和必要的备份。信息存在的方式包括纸张、电子文档等。具体按《文件控制程序》要求执行。

4.4 培训

各单位应将安全生产信息的培训纳入本单位安全教育培训计划，定期组织培训并做好培训记录。

4.5 使用

各部门、生产单位在制定安全管理制度、制定操作规程、制定应急救援预案、制作工艺卡片、编制培训手册和技术手册、编制化学品间的安全相容矩阵表等措施等时，应将安全生产信息纳入其中。同时在生产管理、过程危害分析、事故调查、安全检查、应急救援等过程中，也应充分运用安全生产信息。

4.6 更新

4.6.1 各部门、生产单位负责安全生产信息管理的人员应关注安全生产信息更新情况。

4.6.2 发现有安全生产信息变更或更新的，应：

a)收集最新版本；

b)在管理范围内发布；

c)组织开展新的安全生产信息培训；

d)通知采用安全生产信息单位，修改相关文件。

5  考核

5.1 出现以下情形的，按不低于100元/次考核责任人：

a)安全生产信息主要内容台账记录缺失或未建立台账的;

b)安全生产信息变更后，未及时更新的；

c)未进行安全生产信息培训和审核的。

5.2 出现以下情形的，按不低于200元/次考核责任人：

a)因管理不善，导致安全生产信息档案丢失的；

b)未经授权，将安全生产信息档案私自篡改和传发的。

5.3 未涉及到的考核内容按《安全奖惩制度》相关条款执行。

6  相关文件

6.1 AQ 3013 危险化学品从业单位安全标准化通用规范

6.2 AQ/T 3034 化工企业工艺安全管理实施导则

6.3 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三{2013}88号）

6.4 《安全奖惩制度》

归口部门：安全管理部

主要起草人：张爱铭  薛骏峰

审核：

批准：