1  目的

加强危险化学品的安全管理，确保公司生产经营活动的正常进行，保护员工生命和公司财产安全。

2  适用范围

本制度适用于公司内危险化学品（含监控化学品、易制毒化学品、易制爆化学品等，下同）的生产、使用、采购、储存、销售、装卸、运输、废弃等环节的管理。

3  职责

3.1 各厂负责对涉及的危险化学品的生产、使用、储存、废弃、装卸以及界区内运输等环节的日常安全管理。

3.2 供应公司负责危险化学品的采购过程安全管理。

3.3 销售公司负责危险化学品的销售过程安全管理。

3.4 生产环保部负责危险化学品生产、使用、储存、废弃、装卸作业环节的监督管理。

3.5 设备管理部负责危险化学品生产、使用、储存、废弃、装卸等设备设施的监督管理。

3.6 安全管理部负责对危险化学品的生产、使用、采购、储存、装卸、销售、运输、废弃等过程的综合监督管理。

4  控制要求

4.1 化学品定义和分类

4.1.1 危险化学品

4.1.1.1 危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

4.1.1.2 剧毒化学品是指具有剧烈急性毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物和天然毒素，还包括具有急性毒性易造成公共安全危害的化学品。

4.1.1.3 易制毒化学品是指可以用于制毒的主要原料或化学试剂。易制毒化学品分为三类。第一类是可以用于制毒的主要原料，第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。如硫酸、盐酸、甲苯属于第三类易制毒化学品。

4.1.1.4 监控化学品是指受到国家、地方政府严格监控、管制的、可以制造化学武器的物品。主要包括下列各类化学品:可作为化学武器的化学品、可作为生产化学武器前体的化学品、可作为生产化学武器主要原料的化学品、除炸药和纯碳氢化合物外的特定有机化学品，如甲醇、二甲醚、尿素等第四类监控化学品。

4.1.1.5 易制爆危险化学品是指列入公安部确定、公布的易制爆危险化学品名录，可用于制造爆炸物品的化学品，如双氧水、硝酸、硫磺等。

4.1.2 《危险化学品目录》（2015版）将危险化学品按其危险性分为物理危险（16类）、健康危害（10类）、环境危害（2类）。

4.2 危险化学品生产、使用安全管理

4.2.1 危险化学品生产企业，是指依法设立且取得工商营业执照或者工商核准文件从事生产最终产品或者中间产品列入《危险化学品目录》的企业。任何单位和个人不得生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。

4.2.2 生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位的主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。

4.2.3 危险化学品生产单位的主要负责人和专兼职安全管理人员应当由应急管理部门对其进行安全生产知识和管理能力考核并获取相应资格证后方可任职。从业人员应接受符合国家相关规定的培训和考核，获取相应资格证后方可上岗。

4.2.4 危险化学品生产企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定，取得危险化学品安全生产许可证。生产列入国家实行生产许可证制度的工业产品目录的危险化学品的企业，应当依照《工业产品生产许可证管理条例》的规定，取得工业产品生产许可证。

4.2.5 化学品的生产、使用应严格按照操作规程进行，生产设施的管理、装置的开停车、检修应严格按相应的管理制度和规程进行管理和操作。

4.2.6 检验分析使用危险化学品的，必须随用随领，所领取的数量不得超过当班用量，剩余的要及时退回。

4.2.7 生产和使用有毒物品场所及其操作人员，必须落实有关安全技术措施和个人防护措施，方可进入现场作业。

4.2.7.1 安全技术措施包括：

a)采用安全的生产条件，防止和减少危险化学品溢散；

b)以密闭、隔离、通风操作代替敞开式操作；

c)加强设备管理，杜绝跑、冒、滴、漏。

4.2.7.2 个人防护措施包括：

a)配备适用的劳动防护用品和器具，专人保管，定期检查；

b)严禁直接接触剧毒物品、毒害品和腐蚀品，不准在生产、使用场所饮食；

c)正确穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服，清洗后方可离开工作场所；

d)剧毒物品、毒害品和腐蚀品场所，应备有一定数量的应急物品。

4.2.8 应根据生产或使用过程中的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

4.2.9 含有毒有害气体的蒸汽（水）管道必须与生活用汽（水）管道分开，用途不同的工作气体（液体）管道不能连通。

4.2.10 生产、使用过程中所产生的废水、废气、废渣和粉尘的排放，必须符合国家或行业相关标准。凡能相互引起化学反应产生二次污染的废物不能混在一起排放。

4.3 危险化学品贮存安全管理

4.3.1 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储罐内。4.3.2 应当根据危险化学品的种类、特性的不同，在现场设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤等安全设施，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证安全要求。

4.3.3 严禁携带火种、非防爆通信工具及其它易燃易爆物品进入易燃、易爆仓库及储罐（库）区。

4.3.4 危险化学品专用仓库安全要求

- 危险化学品专用仓库应当符合国家有关安全、消防的标准要求，设置明显的标志，其储存设施应定期监测；

- 相互禁忌与灭火方法不同的化学品不能混存，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物质的名称、性质和灭火方法；

- 库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与柱间距不小于0.3m，主通道宽度不小于2m；

- 储存有火灾、爆炸危险的化学品仓库，其电气设备和照明灯具要符合《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》的要求；

- 储存氧化剂、易燃液体、易燃固体和剧毒物品的库房，地面应为易冲洗的、不易燃烧材料；有防止产生火花要求的库房地面，需采用不发生火花的地面；

- 仓库周边防护距离的要求:危险化学品的储存设施与周边环境的距离应符合国家标准或国家有关规定。

4.3.4.1 压缩气体和液化气体储存:

a)仓库应阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。库内照明应采用防爆照明灯。库房周围不得堆放可燃材料。

b)钢瓶入库验收要注意：包装外形应无明显外伤，附件齐全，封闭紧密，无漏气现象，使用期应在检验有效期内，逾期不准延期使用。

c)容器内介质互为禁忌的钢瓶应分库储存。例如，乙炔瓶与氧气钢瓶不得同库混放。易燃气体不得与其他种类化学危险品共同储存，储存的钢瓶应直立放置整齐，用柜架或栅栏维护固定，并留有通道。

4.3.4.2 易燃液体储存:

a)易燃液体应储存在阴凉通风库房，远离火种、热源、氧化剂及氧化酸类。闪点低于23℃的易燃液体，其仓库温度一般不超过30℃，低沸点的品种必须采取降温式冷藏措施。大量储存（如苯、甲醇等）时应用储罐存放，并有导除静电的接地装置。

b)专库储存，不得与其他危险化学品混放。

4.3.4.3 遇湿易燃物品储存：

a)严禁露天存放，库房必须干燥，严禁漏水或雨雪进入。注意下水道通畅，暴雨或潮汛期间必须保证不进水；

b)库房必须远离火种、热源、附近不得存放盐酸、硝酸等散发酸雾的物品；

c)包装必须严密，如有破损，应立即采取措施；

d)不得与其他类危险化学品，特别是酸类、氧化剂、含水物质、潮湿物质混储混运。

4.3.4.4 氧化剂和有机过氧化物储存：

a)氧化剂应储存于清洁、阴凉、通风、干燥的库房内，远离火种、热源，防止日光暴晒，照明设施要防爆；

b)仓库不得漏水，并应防止酸雾侵入，严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等混合储存；

c)不同品种的氧化剂，应根据其性质及消防方法不同，选择适当的库房分类储存；

d)储存仓库前后及运输车辆装卸前后均应彻底清扫、清洗，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

4.3.4.5 有毒品储存：

a)有毒品必须储存在仓库内，不得露天存放，应远离明火、热源，库房通风应良好；

b)严禁将有毒品与食品或食品添加剂混储混运；

c)有毒品不得与其他种类物品（包括非危险品）共同储运，特别是与酸类及氧化剂应严格分开；

d)储存有毒品，应先检查包装容器是否完整、密封，凡包装破损的不予储存；

e)应注意根据有毒品的性质采取不同的消防方法。

4.3.4.6 腐蚀品储存:

a)腐蚀品的品种比较复杂，应根据其不同性质，储存于不同库房；

b)储存容器必须按不同的腐蚀性合理使用。

4.3.5 危险化学品储罐区安全要求

4.3.5.1 总体要求

a)储罐区的建筑设计应符合《石油化工储运系统罐区设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》等相关技术要求；

b)罐区防火堤内、装卸作业区、泵房等爆炸危险区域，禁止非防爆照明、电气设施、工器具和电子器材带入罐区或在罐区使用；

c)外来人员进入罐区应履行登记手续，接受安全教育，办理其他相应手续，并由公司相关人员陪同。人员进入须触摸消除人体静电装置；

d)进入易燃、易爆物品储罐区的机动车辆应佩戴有效的防火罩和灭火器材,运输易燃、易爆物品的机动车辆还应配备有效的静电消除装置；

e)各种外来机动车辆装卸任务完成后，不准在库内停放和修理；除本公司消防车外的机动车辆未经批准不准进入储罐区、库区；

f)严禁储罐超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质；

g)严禁向储罐或与储罐连接管道中直接添加性质不明或能发生剧烈

反应的物质；

h)正常操作时严禁内浮顶罐浮盘和物料之间形成空间；

i)严禁在罐区手动切水、切罐、装卸车时作业人员离开现场；

j)涉及重点监管危险化学品的罐区要定期进行危险与可操作性分析。

4.3.5.2 储罐区、库区防火、防爆管理

a)储罐区、装卸作业区、油泵房、消防泵房、配电间等重点部位必须设置安全标志和警示牌。安全标志的使用应符合《安全标志及其使用导则》的要求。

b)储罐区、库区内进行动火、进入受限空间等特殊作业时，应严格执行作业票审批制度，认真进行风险分析，严格隔离、置换（蒸煮）吹扫，严格检测可燃气体浓度。进入受限空间作业时，还要严格检测有毒气体浓度、受限空间氧含量，切实落实防范措施，强化过程监控。严禁以阀门代替盲板作为隔断措施，严禁对未经清洗置换的储罐进行动火作业。

c)特殊情况下确需超低液位操作时，在恢复进料时，要确保进料流速小于限定流速，以防产生静电引发事故。出现液位高低位报警时，必须立即采取处理措施。上游装置波动时，要加强进罐区物料的分析检测，防止高温物料或轻组分进入储罐引发事故。

d)储存易燃、可燃液体和气体的储罐区必须按规定设置防护围堰，并装设可燃气体报警器。可燃液体储罐还应按单罐单堤的要求设置防火堤或防火隔堤。

e)防火堤容积应符合要求，并能承受所容纳物品的静压力且不渗漏，堤内不得种植作物或树木，不得有超过0.15m高的草坪；防火堤与消防道路之间不得种植树木。

4.3.5.3 储罐区、库区设备及其附件的安全管理

a)储罐区、库区应实行“定人员、定设备、定责任、定目标”的管

理，严禁罐区设备设施不完好或带病运行；

b)严禁关闭在用储罐安全阀切断阀和在泄压排放系统加盲板；

c)各使用单位应建立设备技术档案，主要包括设备设计及安装资料、检测检验报告、修理记录等，制定操作规程，定期进行巡检并记录，定期进行计划检修和维护；

d)新建或改建储罐应符合国家规范、规程，经验收合格后方可投入使用；

e)储罐应按规范要求，安装温度、压力、液位、可燃气体检测、有

毒气体检测、火灾报警装置，并实现远程监控，应设置高低液位报警和自动联锁切断装置。常压储罐应安装氮封装置；

f)罐区设备设施要定期检查检测，确保储罐管线阀门、机泵等设备设施完好。加强化学品储罐腐蚀监控，定期清罐检查，发现腐蚀减薄及时处理。确保储罐安全附件和防雷、防静电、防汛设施及消防系统完好；有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用；

g)按规定进行储罐检查和钢板测厚，在用储罐应视其腐蚀严重情况增加检测次数。罐体应无严重变形，无渗漏。罐体铅锤的允许偏差不大于设计高度的1%（最大限度不超过9cm）。罐内壁应平整、无毛刺、底板及第一圈板50cm高度应进行防腐处理。罐外表无大面积锈蚀、起皮现象，漆层完好；

h)储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器、量油孔等齐全有效；储罐阻火器应为波纹板式阻火器。排污阀畅通，扶梯牢固，静电消除和接地装置有效；储罐进、出口阀门和人孔无渗漏，各部件螺栓齐全、紧固；浮盘、浮梯运行正常无卡阻，排水管畅通；

i)液化气体储罐脱水应采用二次脱水装置，储罐根部阀不能常开；

j)储罐进出物料时，现场阀门开关的状态在控制室应有明显的标记或显示，避免误操作，并有防止误操作的检测和安全自保等措施，防止物料超高、外溢。

4.3.5.3.1 储罐区泵的使用安全要求

a)新安装的泵和经过大修的泵，应进行试运转，经验收合格后才能投入使用；

b)严格执行泵操作规程，定期检查运行状况，发现异常情况，应查明原因，严禁带故障运行；

c)加强泵的日常维护与保养，做好泵运行记录；

d)泵及管组应标明输送液体品名、流向，泵房内应有工艺流程图。

4.3.5.3.2 储罐区管道使用安全要求

a)新安装和大修后的管道，应按国家有关规定验收合格后才能使用；

b)使用中的管道应结合储罐清洗进行强度试验，压力管道检测执行国家有关管理要求和标准；

c)加强管道的日常维护保养和定期检查；

d)穿越道路、防火堤等的管道应有套管保护，管道与防火堤、套管之间应用不燃材料封牢；

e)管道应有工艺流程图、管网图，埋地管道除应有工艺流程图外，还应有埋地敷设走向图，图中管道走向、位置、埋设深度应准确无误；

f)管道应按规定进行防腐处理，埋地管道时间五年以上，每年应在低洼、潮湿处开挖检查一次；

g)管道穿过防护堤处应填实严密。罐区雨水排水阀应设置在堤外，阀的开关应有明显标志。

4.3.5.4 储罐区电气、仪表安全要求

a)涉及一、二级重大危险源的储罐区应设置安全仪表系统。大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐要设置紧急切断阀；

b)罐区应设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施，严禁随意消除报警；

c)严禁停用罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统；

d)设置在爆炸危险区域内的电气设备、元器件及线路应符合该区域的防爆等级要求；

e)禁止任何电力线路跨越储罐区、库区的上空；

f)电缆穿越道路应穿管保护，埋地电缆地面应设电缆桩标志；

g)在危险区域内使用临时性电气装置（包括移动式电气装置）应执行《电气安全管理制度》。

4.3.5.5 储罐区防雷、防静电安全要求

a)储罐区、库区的防雷、防静电设施、装置等应符合设计规范，且

储罐区、库区应绘制防雷、防静电装置平面布置图；

b)储罐区、库区的防雷防静电接地装置应按地方主管部门的要求进行测试，并做好测试记录。接地线应做可拆装连接；

c)防雷、防静电接地装置应保持完好有效。当防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置时，按最小值考虑，其接地电阻不应大于4Ω；

d)严禁使用塑料桶或绝缘材料制作的容器灌装或输送甲、乙类油品；

e)不准使用两种不同导电性能的材质制成的检尺、测温和采样工具进行作业。使用金属材质时应与罐体跨接，操作时不得猛拉快提；

f)在爆炸危险场所人员应穿防静电工作服，禁止在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物；

g)严禁用压缩空气吹扫甲、乙类油品管道和储罐。严禁使用汽油、苯类等易燃溶剂对设备、器具吹扫和清洗；

h)可燃性液体的表面，禁止存在不接地的导电性漂浮物；

i)各储罐的上罐扶梯入口处、泵房的门外和装卸作业操作平台扶梯入口处等应设消除人体静电接地装置。

4.4 危险化学品装卸安全管理

4.4.1 危险化学品装卸安全管理职责

a)安全管理部负责办理公司充装行政许可相关手续；对装卸安全进行综合监督管理和协调；

b)销售公司负责危险化学品运输单位的资质审查以及危险化学品装卸工作的协调；

c)保卫部负责危险化学品运输车辆、人员检查；

d)供应部门负责购进危险化学品卸货工作的协调；

e)安全科负责装卸过程的现场监督管理，不定期对危险化学品运输、装卸、车船状况、人员资质等情况进行检查；

f)装卸现场基层管理单位负责装卸前许可检查，实施装卸及设施的日常管理。

4.4.2 危险化学品装卸控制要求

4.4.2.1 销售公司在安排危险化学品运输时，应检查车辆所属单位、车辆（船舶）、驾驶员、押运员资质。资质不全或不具备资质的不得安排运输业务。同时对资质审查合格的，将所有资质复印存档，并根据车船核定载重量和销售合同开具提货单。

4.4.2.2 对于装卸剧毒化学品的，除4.4.2.1要求外还需检查剧毒化学品是否有购买凭证、准购证以及运输通行证；对于装卸易制毒化学品的，除4.4.2.1要求外检查《易制毒化学品购买备案证明》或《易制毒化学品运输备案证明》。

4.4.2.3 危险化学品运输车辆进入厂区前，保卫部应完成以下工作：

a)做好危险化学品运输车辆进入充装现场前的登记，确保登记信息的真实性。同时将司乘人员的手机、打火机等火源收缴，暂存；

b)凡进入危险化学品充装区域的车辆，必须检查阻火器配装情况。对于无阻火器、阻火器不完好的车辆，应提供相应规格阻火器并督促其正确配装；

c)运输车辆至少应配有一名驾驶员和一名押运员，且均持有驾驶证（押运员证）、道路危险货物运输从业人员资格证；

d)检查运输车辆水箱存水情况，保证充装前与充装后过磅时水箱存水情况一致。

上述工作检查完成后门卫方可准许车辆进入充装现场。

4.4.2.4 危险化学品运输车辆进入装卸现场时，应在装卸人员的指挥下进入装卸台。装卸人员按规定依照《装卸安全检查表》逐项进行装卸前前的检查,并认真填写。装卸安全检查包括装卸人员证件检查、车辆检查、盛装容器检查等。具体参见《装卸安全检查表》。检查完毕，装卸安全检查表填写完后，装卸人员、司机等签字确认。

4.4.2.5 证件不齐全的，不得进行装卸作业；车辆、容器检查发现隐患或缺陷的，应采取可靠的安全措施后方可装卸。

4.4.2.6 从事危险货物装卸的人员，必须按有关规定进行岗位培训，凭专业岗位操作证书上岗作业；从事危险货物装卸的人员要掌握所装卸危险货物的理化性质及应急措施。

4.4.2.7 进入装卸作业区，不准携带火种，装卸易燃、易爆危险货物时，不准穿带有铁钉的工作鞋和穿着易产生静电的工作服。

4.4.2.8 压缩气体和液化气体气瓶装卸安全要求:

a)车厢内部不能沾有油脂污染及强酸残留物；

b)装车时要旋紧瓶帽，防止气瓶阀门撞坏。车下人员需待车上人员将瓶放妥后，才能继续往车上装瓶。在同一车厢不准有二人同时在车上装瓶。除允许竖装的气瓶外，车上气瓶不得高于车厢拦板高度；

c)卸车时，要在气瓶落地点铺上铅垫或橡皮垫，必须逐个卸车，严禁溜放；

d)装卸操作时，不要把阀门对准人身，注意防止气瓶安全帽脱落。气瓶应竖立转动，不准脱手滚瓶或传接，气瓶竖放时必须稳妥。

4.4.2.9 遇湿易燃物品装卸安全要求:

a)对容易挥发出易燃、有害或刺激气味的物品，装卸时，应注意现场通风良好，防止中毒或燃烧爆炸；

b)雨雪天装卸遇湿易燃物品时，不具备防雨雪条件的，不准进行装卸作业。

4.4.2.10 氧化剂和有机过氧化物装卸安全要求:

a)装车前，车厢、机械、工具设备及操作现场，不得沾有酸类、煤炭、砂糖、面粉、油脂、磷、硫或其他松软、粉状等可燃物品；

b)若货物外包装为金属容器，装车时应单层摆放，需多层装载时，应采用合适的衬垫；

c)对添加稳定剂和需控制温度的烈性氧化剂和过氧化剂，作业时应认真检查包装，密切注意包装有无渗漏及变形情况，发现异常应拒绝装运；

d)装卸时发生包装破损，撒漏物不得装入原包装袋，必需另行处理。操作时，不得踩踏、碾压散漏物。

4.4.2.11 有毒品装卸安全要求:

a)对集装箱、封闭式车厢要先通风，装卸时人员要站立上风处，佩带好防毒面具、护目镜；

b)装卸时要防止包装破漏，沾染人体或沾染其他物品。工作服沾染易经皮肤吸收的有毒品时应及时更换。不得在有毒品包装上坐卧休息；

c)作业人员皮肤破伤者不能装卸毒害品。工间或工后，手、脸未经清洗干净，不得饮水、吸烟、进食；

d)对刺激性较强和散发异臭的毒害品，装卸人员应采取轮班作业。在夏季高温期，尽量安排在早晚气温较低时作业；

e)忌水的毒害品应防止受潮；

f)有毒品严禁与食用、药用及生活用品等同车拼装，装运后的车辆及工具要严格消毒，未经安全管理人员检验批准，不得装运食用、药用及生活等用品。

4.4.2.12 腐蚀品装卸安全要求:

a)装运腐蚀物品的车厢和装卸工具不得沾有氧化剂、易燃物品；

b)对易碎容器的包装件，严防木质包装件底部脱落，装卸时不得肩扛、背负。没有封盖的包装，不准堆码。

4.4.2.13 罐（槽）车散装液体化学品装卸安全要求：

a)严格按照《危险化学品装卸安全检查表》分步骤逐项检查确认，确保具备装卸条件；

b)罐（槽）内应无与所装物品性质相抵触的残余物；

c)罐（槽）体与车身必须紧固，罐（槽）盖必须严密；

d)卸料导管必须完好；

e)装运易燃易爆物品的，导除静电装置必须完好；

f)罐（槽）改装其他液体，必须经过清洗和置换处理，经检查分析合格后方可使用。其污水应在指定地点排放；

g)装卸时操作人员应站在上风处，密切注视进料情况，防止物料溢出；

h)卸货时，贮罐（槽）所标货名应与所卸货物相符，卸料导管应支撑固定，紧固卸料导管与阀门的连接处，阀门要逐渐开启；

i)装卸货物时操作人员不得擅离岗位，卸货时罐（槽）内货物必须卸净，然后关紧阀门，收好卸料导管和支撑架；

j)按车辆核定吨位的85%装载，留有规定的膨胀余位，严禁超载，装货完成后关紧罐（槽）进出口盖。

4.4.2.14 灌装区域交通管理:

a)灌装车辆应按《灌装通知单》的先后依次排队，不得插队；

b)保卫部应严格维护罐区内车辆交通秩序，在确保罐区交通安全的情况下逐步放行车辆；

c)运输危险化学品的车辆不得在公司内停放过夜，确需在公司内停放过夜的需经销售公司和保卫部同意并在保卫部指定（要求在监控范围内）的位置停放，不得随意乱停。

4.4.2.15 装卸过程要求

a)所有的装卸管路连接、拆卸必须由装卸人员操作；

b)装卸压力、温度和流速应当符合与所装卸介质相关的标准和安全技术要求，超过规定指标时应当迅速采取有效措施调整；

c)充装时，防超装设施必须保证正常运行，防止超装；

d)应使用金属万向管道充装系统代替充装软管，禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品；

e)甲B、乙、丙A类液体的装卸车应采用液下装卸车鹤管；液化烃（即甲A类易燃液体）严禁就地排放；低温液化烃装卸鹤位应单独设置；

f)装卸人员应当按规定的先后顺序认真填写装卸过程记录；

g)装卸可燃气体、液体时，工作人员必须穿戴防静电工作服；

h)司机和装卸人员应在现场监察整个装卸过程，不得离开。

4.4.2.16 装卸工作质量应当满足以下要求：

a)装卸易燃易爆介质时，容器的静电接地设施应与装卸台地线网有效接通，装卸人员能够采取有效措施，防止明火和静电危害；

b)遇到雷雨、风沙等恶劣气象条件时，不得进行装卸作业；

c)遇到附近有明火作业、装卸区内设备和管道出现异常等危险情况，能够立即停止装卸作业；

d)禁止对容器进行相互之间的装卸、倒灌作业（按照事故应急专项预案进行事故应急处置时除外）；

e)严禁装卸证明资料不齐全、检验检查不合格、设备内残留介质不详以及存在其他危险情况的移动式容器；

f)装卸量不得超过容器最大允许装卸量，装卸站必须具备有效的防超装设施，装卸完毕必须进行复查，发现超装必须立即采取措施，妥善

处理，否则严禁驶离装卸单位。

4.4.2.17 充装后的检查

a)易燃易爆性气体或液体装车完毕要静置2分钟以上方可提升输送管道，拆除接地线等，并对充装量或者压力进行复检；

b)核对磅单，查看是否存在超装现象，存在超装必须及时卸车；

c)检查压力表、温度计、液位计等有关仪器仪表的指示是否正常；

d)对盛装易燃易爆和有毒介质的移动容器进行检漏，检漏包括所有密封面、所有阀件、所有接管等；

e)对充装低温介质的设备，还应当检查该容器各密封面、阀件、接管等是否存在跑冷和结霜现象；

f)移动容器与充装装置的所有连接件是否全部分离；

g)充装工作完成后，是否填写充装记录和有关的数据；

h)充装结束运输车辆出站前，充装人员应向驾驶员提供危险化学品信息卡，即“一书一签”。

4.4.2.18 卸车后的检查

a)查看压力表和液位表，常压容器没有液位计的从充装口查看，确保容器内的物料已被完全卸空；

b)检查确认罐体、槽车阀门关闭，输液管排尽无压、无液后断开放回指定位置；

c)车辆接卸车人员指令后启动，应急器材等摆放回指定位置；

d)作业结束后，做好相关作业记录，以备核查；

e)如有泄漏，卸车人员应待车辆离开后及时进行清理或中和处理，确保现场干净无污染物。

4.4.3 装卸单位应按照《设备管理制度》、《巡回检查制度》要求对装卸设施进行日常维护保养，确保设备设施完好。

4.4.4 安全科人员、装卸单位管理人员应经常性地对装卸作业过程进行检查，对于违规作业现象进行严格考核。

4.4.5 通过水路进行运输的危化品装卸作业应同时执行《水上作业安全管理制度》。

4.5 危险化学品运输安全管理

4.5.1 危险化学品的运输，必须委托有危险化学品运输资质的运输企业进行，并向被委托方说明所运输危险化学品的品名、数量、危害、应急措施等。

4.5.2 运输车辆以及盛装危险化学品的容器（槽罐）应具备危险化学品运输相关法规条件和准运资质；驾驶员、押运员应持相关有效资格证件上岗。

4.5.3 运输易制毒和易制爆化学品还必须向运出地公安机关申请备案并经批准后进行。

4.5.4 易制毒和易制爆化学品在运输途中发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，承运人和押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取有效措施避免事态扩大。

4.6 危险化学品采购与销售

4.6.1 供应公司不得从未取得危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证的单位采购危险化学品。

4.6.2 购买危险化学品时应索取化学品安全技术说明书和化学品安全标签，不得购买无化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品。

4.6.3 由三宁公司负责购买的危险化学品运输的，应委托有资质的单位负责运输。

4.6.4 销售公司不得向未取得危险化学品生产（使用）许可证或危险化学品经营许可证的单位或者个人销售危险化学品。

4.6.5 销售公司要整理、完善危险化学购买单位档案和台帐，至少应包括购买单位营业执照、联系人信息、危险化学品生产（经营、使用）许可证等资料。

4.6.6 销售公司要建立完整的危险化学品运输单位档案和台帐，至少应包括运输单位营业执照、联系人信息、道路危险货物运输（经营）许可证，危险化学品运输车号、罐体检验合格证及核定载重量等。

4.6.7 销售公司所收集的所有复印件均应加盖购买单位或运输单位红章。要随时更新购买单位和运输单位档案和台帐，确保所有资料均在有效期内。

4.6.8 销售公司开出的提货单应确保：

a)运输车辆罐体承运介质与开票介质一致；

b)开票吨位不超过车辆核定载重量。

4.6.9 销售公司开具提货单时，应：

a)禁止向无资质或资质不全的单位出售危险化学品；

b)禁止向无资质或资质不全的运输单位开具提货单；

c)禁止超罐体核定载重量开具提货单；

d)禁止开具与罐车承运介质不符的危险化学品提货单。

4.6.10 危险化学品通过水路运输，无论是由购买单位提供船舶，还是公司联系船舶，均应使用符合要求的双壳双底船，且船舶、人员资质齐全。

4.6.11 销售公司、供应公司应建立健全客户档案和资料，确保有关资料齐全、完整有效、具有可追溯性。

4.6.12 销售公司、供应公司应建立危险化学品相应的购销台账，确保各项数据全面、准确无误，原始记录保存至少2年。

4.7 易制毒、易制爆化学品的购买与销售

易制毒、易制爆化学品的购买与销售除满足4.6各项条款规定外，还应执行下列有关规定。

4.7.1 公司指定专人负责易制毒、易制爆化学品公安网络监管系统的注册、购销备案操作以及日常运行管理等事宜。

4.7.2 采购或销售人员应当了解易制毒、易制爆化学品管理法律法规有关规定，严格遵守有关管理制度和程序。

4.7.3 采购或销售易制毒、易制爆化学品，应选择有相应的生产（使用）经营许可或备案资质的单位，并依法在公安机关申请办理购买、销售、运输等相关手续。

4.7.4 采购或销售人员负责易制毒、易制爆化学品购买、销售业务的具体工作，应严格执行出库、入库和登记制度，做到货物合法、货物与卖方（买方）凭证相符。

4.7.5 采购或销售人员在确定货物出库或入库后，应及时报告公司专管人员在公安监管系统内办理出入库登记。

4.7.6 易制毒、易制爆化学品有关档案、台账，至少应保存3年备查。要建立各项档案、台账和资料的电子文档，实现信息化、动态化管理。

4.8 废弃危险化学品的处理

4.8.1 废弃的危险化学品，必须指定专人集中收集管理，报公司统一处置，不得随意丢弃。

4.8.2 必须按化学物品特性分类贮存、运输、处置废弃危险化学物品，禁止混合贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险化学品废弃物。

4.8.3 运输废弃危险化学物品，必须采取防止污染环境的措施。

4.8.4 对废弃危险化学物品的容器、包装物、贮存、运输以及处置场所、设施，必须设置明显的危险废弃物标志。

4.8.5 废弃危险化学物品的包装应采用易回收利用、易处置或者在环境中易降解的包装物。凡金属容器、设备管道含有危险物质，必须进行检修清洗、置换处理，经检查验收合格后方可处理。

4.8.6 贮存、运输、处置废弃危险化学物品的场所、设施、设备、容器、包装物转作他用时，必须经过消除污染及消毒处理，方可使用。

4.8.7 各单位应制定本单位在收集、贮存、运输、处置废弃危险化学物品时意外事故的应急处置措施。

4.8.8 涉及《国家危险废物名录》的有关废弃危险化学物品的处理按照《危险废物管理制度》执行。

5  考核

5.1 出现以下情形的，按不低于100元/次考核责任人：

a)客户档案及有关信息、资质证件不齐全、不符合规范要求的;

b)易制毒、易制爆化学品出入库后，未及时在公安机关监管系统内录入的;

c)各类台账、记录缺失或填写不规范、不完整的；

d)未按要求对人员、车辆、盛装容器进行全面检查的，未做检查记录或检查记录不真实的;

e)安全措施未落实的。

5.2 出现以下情形的，按不低于200元/次考核责任人：

a)购买和销售易制毒、易制爆化学品未履行有关法规手续的；

b)化学品丢失或被盗的。由此造成人身安全事故或其他危害公众安全的，按照《事故管理制度》执行或移交司法机关追究责任；

c)违反装卸安全技术要求及操作规程的；

d)对不符合装卸要求的车辆进行装卸的。

5.3 未涉及到的考核内容按《安全奖惩制度》相关条款执行。

6  相关文件

6.1《危险化学品安全管理条例》

6.2《易制毒化学品管理条例》

6.3《监控化学品安全管理条例》

6.4《危险化学品登记管理办法》

6.5《关于全面加强危险化学品运输安全生产工作的意见》

6.6《道路危险货物运输管理规定》

6.7《危险货物道路运输安全管理办法》

6.8《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准解读》

6.9《危险化学品目录》

6.10《易制爆危险化学品名录》

6.11《危险化学品分类信息表》

6.12《防火、防爆、防中毒管理制度》

6.13《安全奖惩制度》

6.14《事故管理制度》

6.15《特殊作业安全管理制度》

6.16《电气设备管理制度》

7  相关记录

7.1《危险化学品购销台帐》

7.2《装卸安全检查表》

归口部门：安全管理部

主要起草人：张爱铭  陈小燕

审核：

批准：