1  目的

规范危险化学品重大危险源的安全管理，监控重大危险源运行，杜绝重、特大事故发生，保障员工生命和公司财产安全。

2  适用范围

本制度适用于公司范围内重大危险源的辨识、评估、登记备案、运行等过程的管理。

3  职责

3.1 安全管理部负责：

a)定期获取有关重大危险源安全生产法律、法规、标准及其他要求，及时在公司内部进行宣贯培训;

b)组织开展重大危险源辨识、安全评估；

c)建立公司重大危险源档案和台账；

d)组织完成重大危险源备案;

e)重大危险源运行管理情况综合监督、考核。

3.2 生产环保部负责重大危险源生产运行的监督管理。

3.3 设备管理部负责重大危险源设备设施的监督管理。

3.4 智推办负责重大危险源监控系统的监督管理；负责重大危险源风险监测预警系统的数据维护。

3.5 各厂（公司）：

a)负责审查、确认《重大危险源基本情况登记表》；

b)负责落实重大危险源管理措施；

c)负责重大危险源运行情况日常监督检查；

d)负责制定重大危险源现场处置方案并定期组织演练；

e)负责建立重大危险源基础档案和台账。

3.6 各车间：

a)负责重大危险源日常运行管理，定期对重大危险源进行检查，落实隐患整改；

b)负责落实从业人员日常教育培训;

c)负责制定重大危险源现场处置方案并定期培训和演练。

4  控制要求

4.1 定义

4.1.1 危险化学品：具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

4.1.2 单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

4.1.3 临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

4.1.4 危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

4.1.5 生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置和设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

4.1.6 储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

4.1.7 混合物：有两种或多种物质组成的混合体或者溶液。

4.2 重大危险源辨识与评估

4.2.1 重大危险源根据其危险程度，分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别。

4.2.2 各厂根据装置实际情况结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218），定期对本单位的装置进行重大危险源辨识，并登记填报《重大危险源基本情况登记表》。自身无法进行辨识的，由安全管理部委托第三方进行辨识（安全评价、重大危险源评估等）。

4.2.3 安全管理部根据《湖北省危险化学品重大危险源监督管理实施办法》对重大危险源辨识结果进行审核，组织评估。

4.2.4 重大危险源安全评估每三年进行一次。依照行政法规要求，重大危险源安全评估可以与安全评价一并进行，以安全评价报告代替重大危险源评估报告。

4.2.5 重大危险源安全评估报告应包括下列内容：

a)评估的主要依据；

b)重大危险源的基本情况；

c)事故发生的可能性及危害程度；

d)个人风险和社会风险值（仅适用定量风险评价方法）；

e)可能受事故影响的周边场所、人员情况；

f)重大危险源辨识、分级的符合性分析；

g)安全管理措施、安全技术和监控措施；

h)事故应急措施、事故应急预案及演练情况；

i)评估结论与建议。

4.2.6 有下列情形之一的，应当对重大危险源重新进行辨识和评估：

a)重大危险源安全评估已满三年的；

b)构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；

c)危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；

d)外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；

e)发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；

f)有关重大危险源辨识和安全评估的相关标准发生变化的。

4.3 重大危险源档案管理

4.3.1 各厂重大危险源档案资料包括：

a)辨识、分级记录；

b)《重大危险源基本登记表》和《重大危险源台账》；

c)区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；

d)重大危险源设备、安全设施和安全监测监控系统设置情况及检测、检验报告；

e)重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划；政府部门备案批文复印件；

f)安全评估报告或者安全评价报告复印件；

g)重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构情况；

h)重大危险源场所安全警示牌、安全周知牌的设置情况；

i)重大危险源关键装置、重点部位照片；反映重大危险源周边主要

状况的照片；

j)重大危险源确定的依据或确定部门出具的确定结果、政府主管部门备案批文复印件;

k)定期检查记录及隐患整改情况。

4.3.2 安全管理部重大危险源档案资料包括：

a)安全评估报告或者安全评价报告；

b)《重大危险源基本登记表》和《重大危险源台账》；

c)区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；

d)重大危险源备案意见；

e)重大危险源事故应急预案、评审意见以及政府部门备案意见；

f)重大危险源关键装置、重点部位的责任人及责任机构落实情况；

g)重大危险源场所安全警示牌、安全周知牌的设置情况；

h)重大危险源关键装置、重点部位照片；反映重大危险源周边主要状况的照片；

i)定期检查记录及隐患整改情况。

4.3.3 安全管理部、各厂应根据装置实际情况和辨识结果及时对档案等进行更新。

4.4 重大危险源登记备案

4.4.1 新建、改建和扩建危险化学品建设项目，应当在建设项目竣工验收前完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作。

4.4.2 在完成重大危险源安全评估或者安全评价后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同重大危险源档案材料，报应急管理部门备案。

4.4.3 重大危险源出现变化时，应经有资质的中介机构评价，并报急管理部门备案。

4.4.4 重大危险源经过安全评价或者评估不再构成重大危险源的，应当向应急管理部门申请核销。

4.5 重大危险源源长

4.5.1 公司总经理担任公司危险化学品重大危险源总源长，是危险化学品重大危险源安全管理的第一责任人。各危险化学品重大危险源所在厂、分公司负责人为危险化学品重大危险源分源长，总源长和分源长统称源长。

4.5.1 源长具体承担以下职责：

a)组织开展危险化学品重大危险源辨识、评估、备案、核销；

b)组织完善危险化学品重大危险源设备设施、安全监测监控系统以及在线监测监控和事故预警系统（包括自动化控制系统、视频监控系统、紧急停车系统、安全仪表系统等），定期检测检验、维护保养，确保完好投用；

c)组织制定危险化学品重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并确保其得到有效执行；

d)为危险化学品重大危险源配备满足安全生产要求的管理和操作人员，持续开展安全操作技能培训，使相关人员了解危险化学品重大危险源的危险特性，熟悉有关安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施；

e)定期组织开展危险化学品重大危险源安全风险辨识、管控及隐患排查，及时治理消除各类安全隐患；保证危险化学品重大危险源安全生产运行和隐患治理所必需的安全投入；

f)强化危险化学品重大危险源动火、进入受限空间作业等特殊作业及检维修作业安全管控，落实构成重大危险源的危险化学品罐区动火作业升级管理的要求，确保安全风险辨识到位、管控措施有效；

g)组织制定危险化学品重大危险源安全事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并定期组织开展应急演练；

h)组织建立源长工作记录，做到可查询、可追溯。

4.6 重大危险源运行管理

4.6.1 重大危险源从业人员管理

4.6.1.1 对涉及重大危险源管理和运行的特种作业人员进行安全操作技能培训，从业人员必须必须取得特种作业操作证，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

4.6.1.2 各车间要组织员工学习重大危险源专项应急预案和现场处置应急方案，落实应急准备、应急响应、应急救援的责任。

4.6.2 重大危险源监控、检测管理

4.6.2.1 各厂（公司）要针对不同的重大危险源明确管理和监控责任，落实责任单位和责任人。

4.6.2.2 各厂（公司）应按照下列要求建立安全监测监控体系《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》和《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》要求，完善重大危险源控制措施。且应符合：

a)重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；

b)重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；

c)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）；

d)重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；

e)安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。

4.6.2.3 各厂（公司）要按规定对重大危险源的设备、设施按规定进行检测，并填好检测记录；设备管理部应按规定组织对重大危险源涉及的特种设备定期进行检验。

4.6.2.4 所有监视测量设备由仪表车间定期进行检查、维护，并做好维护、维修记录。

4.6.2.5 防雷及静电接地装置由安全管理部联系每年检测不少于一次。

4.6.2.6 安全检查和隐患治理按《安全生产检查制度》和《安全生产隐患排查治理制度》执行。

4.7 危险化学品安全生产风险监测预警系统的维护管理

4.7.1 公司所有重大危险源参数均接入国家危险化学品安全生产风险监测预警系统。各项工艺报警参数必须确保控制正常。

4.7.2 生产环保部、各厂（公司）、车间要强化对重大危险源工艺指标监管，确保各工艺指标、报警参数正常。

4.7.3 智推办、各厂（公司）仪表车间要经常性维护、及时检修，确保检测、传输系统正常。

4.7.4 各单位在装置异常停车、仪表故障检修等数据异常时必须第一时间报告。

4.8 重大危险源应急预案及演练按《应急预案管理制度》执行。

5  考核

5.1 出现以下情形的，按不低于100元/处考核责任人：

a)未按照规范要求进行辨识、评估、登记、上报备案的;

b)监控设施、安全设施不完好的；

c)未按照规定要求进行检查的；

d)相关检查记录，辨识、评估、登记记录，监控记录不完善的；

e)重大危险源档案资料不齐全的。

5.2 危险化学品安全生产风险监测预警系统运行中，出现下列现象时，根据责任划分，公司将对重大危险源装置所属车间主任、仪表车间主任、厂长、智推办主任进行不低于500元/次的考核。

a)因操作失误，导致数据大面积失真、报警的；

b)工艺出现报警现象后，操作人员未及时调节正常的；

c)仪表出现故障，未第一时间联系仪表工检修的；

d)仪表工接到检修任务后，维修、处理不及时的；

e)智推办对数据传输系统维护不到位的；

f)装置停车、仪表检修、数据传输系统维护时，信息报告不及时的。

5.3 未涉及到的考核内容按《安全奖惩制度》相关条款执行。

6  相关文件

6.1《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）

6.2《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

6.3《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》

6.4《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》

6.5《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令40号）

6.6《湖北省重大危险源安全监督管理暂行规定》

6.7《安全生产隐患排查治理制度》

6.8《关于加强危险化学品安全生产风险监测系统管理的通知》

7  相关记录

7.1《重大危险源基本情况登记表》

7.2《重大危险源登记台账》

7.3《重大危险源监控记录表》

归口部门：安全管理部

主要起草人：张爱铭  薛骏峰

审核：

批准：